襄行审函﹝2023﹞10号

襄汾县行政审批服务管理局

关于汾河干流襄汾县下游段综合治理项目（含县城段）环境影响报告表的审批意见

襄汾县水利局：

你单位报送的《汾河干流襄汾县下游段综合治理项目（含县城段）环境影响报告表报批的申请》已收悉，根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，经研究，现对《汾河干流襄汾县下游段综合治理项目（含县城段）环境影响报告表》（以下简称《报告表》）批复如下：

一、你单位汾河干流襄汾县下游段综合治理项目（含县城段）（项目代码：2206-141023-89-01-211232），项目分为永固治理段、襄汾县城治理段两部分。建设地址：第一段为汾河干流襄汾县永固治理段，具体为南贾镇万王村（汾城河入汾口）～新绛县界（河道右岸），治理长度10.7km。第二段为汾河干流襄汾县城段治理段，具体为襄汾县县城汾河1#橡胶坝～2#橡胶坝，治理长度3km。建设内容为：堤防加固和改造工程、滩槽整治工程、穿堤建筑物工程、支流入河口整治工程等。根

据《报告表》及该项目专家审查意见，该项目在落实《报告表》提出的各项生态保护和污染防治设施及措施，满足污染物达标排放的前提下，项目对环境的不利影响能够得到有效减缓和控制。我局原则同意《报告表》中的环境影响评价总体结论和各项生态环境保护措施。

- 二、在项目建设和运营过程中，要全面落实《报告表》及本批复规定的各项生态保护和污染防治设施及措施，并重点做好以下工作：

- （一）严格按照相关技术规范和设计标准等进行施工建设。

（二）严格落实大气污染防治措施。合理安排施工现场和施工时间，加强施工区的规划管理。施工边界设置高度2.5米以上的封闭式或半封闭式路栏。在土方开挖集中区，非雨日采取洒水措施。临时堆置的回填土以及多尘物料要堆放整齐，并适当采用加湿或加盖苫布等措施。场内配备洒水车，定期对施工场地进行洒水抑尘。施工工地出入口地面必须进行硬化处理并设置车辆冲洗台以及配套的排水、泥浆沉淀设施，冲洗设施到位。施工现场，要制定土方表面压实、定期喷湿的措施。露天装卸物料应当采取洒水、喷淋等抑尘措施。密闭输送物料应当在装料、卸料处配备吸尘、喷淋等防尘设施。工程建设项目应当使用预拌混凝土、预拌砂浆等措施控制施工扬尘污染；限制汽车超载，物料运输采用封闭厢式货车、集装箱运输车。县城治理段渣土运输车辆全部采用“全密闭”“全定位”“全监控”的新型新能源电动环保渣土车。永固治理段施工中选择低能耗、污染物排放稳定且达到国Ⅲ排放标准的施工机械。加强运输车辆的管理，路经居民居住区域时应尽量减缓行驶车速，同时设置洒水车并及时对运输线路路面进行洒水抑尘等措施减少道路运输扬尘污染；加强防护、严格管理。项目在机械清淤前，先向河道淤泥层投加功能微生物抑制剂或微生物促生剂，利用微生物大量分解河道淤泥中的污染物，减小淤泥散发的恶臭。采取设置喷洒除臭液、淤泥减少堆放时间、尽快运走等措施减少清淤臭气。实施建筑施工全过程控制，确保建筑施工场地扬尘污染控制达到“6个100%”，有效控制施工期对大气环境造成的影响。

（三）严格落实水污染防治措施。在车辆冲洗平台处设置5m3+5m3沉淀池，施工设备和施工运输车辆冲洗废水经沉淀后，循环利用，不外排。沉淀池定期清理，施工完毕后恢复原貌；5#施工营地生活污水排入城市污水管网，1#-4#施工营地生活污水经施工营地收集池收集后由吸污车运输至襄汾县城市污水处理厂处理；施工过程中应合理安排施工进度和清淤施工强度，延长泥浆水的过流路径，增加泥浆水停留时间，保证泥浆水有足够的沉淀时间，促进悬浮物沉降，泥浆水经过静置沉淀后回流至汾河，防治地表水体水质的恶化；施工过程中严格管理，源头控制，减少污染物的泄露。一旦出现大面积污染，及时截断污染扩散途径，原地净化处理，排除污染源。

（四）严格落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备和工艺，降低源强。加强设备的维护和保养，保持机械润滑，减少运行噪声；振动大的机械设备使用减振机座降低噪声；工程材料运输车辆在经过道路沿线的敏感点时，不得鸣笛。行驶速度不应超过15km/h；加强道路的养护和车辆的维护保养，降低噪声源；使用的车辆必须符合《汽车定制噪声限值》（GB16170-1996）和《机动车辆允许噪声标准》（GB1495-79）。合理布置施工场地，合理安排施工时间，加强施工管理及环保宣传教育，加强交通噪声控制措施。

（五）严格落实固体废物污染防治措施。本项目土石方无弃方。废木料、钢筋头、废塑料、金属碎片和报废机械可外售至物资回收公司回收利用；对于砖瓦头、废弃混凝土等砖瓦类建筑垃圾可全部送至水泥稳定碎石生产企业作为原料综合利用；对于废弃沥青面层可由沥青混凝土生产企业全部回收，通过乳化沥青、添加剂和废弃沥青面层进行振动筛分，然后添加新料，生产出新的沥青料，用于铺设道路基层或下面层；施工区域设置垃圾箱，生活垃圾定期由环卫部门集中收集处理。

（六）严格落实施工期生态防治措施。根据项目区内各类陆生动物栖息繁殖习性，合理安排施工期，避开主要保护对象繁殖期；施工时前应严格划定施工活动范围，在工程涉及敏感区段设立警示标志，对施工人员进行环境保护意识教育，宣传动植物保护法规，严禁随意扩大施工范围；工程施工产生建筑垃圾等，应及时清运，不得随意倾倒在水体中；当施工结束后，对于占用的临时用地，用清除的表层土覆盖于开挖的表面后平整处理，对扰动区域进行拆除、清理、平整，播撒草籽，自然恢复植被。进一步提升汾河的水生生态系统平衡，起到控制外源性营养物的输入，避免整治河段出现水体富营养化。

- （七）运营期通过制定保护管理规定等方式，对河流生态系统进行严格保护。以生态工程措施为主导，采取工程措施与生物措施相结合的模式进行水岸生态系统的营造；在引进物种时，尽量使用本土物种；加强生活污水、生活垃圾的管理，加强农业面源及周边绿化植被的管理。积极开展相应的污染治理措施，保护其结构的完整性，维护其生态功能的有效发挥。

- （八）环境影响报告表经批准后，如项目的性质、规模、地点、工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，你单位应按有关要求重新报批环境评价文件。

- 三、要严格执行项目环保工程与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的生态环境保护“三同时”制度。项目各项生态环境保护措施及污染防治措施应纳入施工合同。自环评文件批准之日起满5年，未开工建设的，环评文件应当报我局重新审核。

四、你单位应在收到本批复后，立即将批准后的《报告表》送临汾市生态环境局襄汾分局，由临汾市生态环境局襄汾分局对该项目进行监督管理，并按规定接受环境保护行政主管部门的监督检查。

襄汾县行政审批服务管理局

2023年4月12日