襄行审函﹝2023﹞14号

襄汾县行政审批服务管理局

关于煅烧高岭土配套气源生物质制气项目

环境影响报告表的审批意见

山西恒源高龄土有限公司：

你公司报送的《山西恒源高龄土有限公司煅烧高岭土配套气源生物质制气项目环境影响报告表报批的申请》已收悉，根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》有关规定，经研究，现对《煅烧高岭土配套气源生物质制气项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）批复如下：

一、你公司拟建设煅烧高岭土配套气源生物质制气项目（项目代码：2205-141023-89-01-186049）。建设地址：古城镇东街村东南300m。建设内容：改造焦化公司原焦炉基础和焦场大棚为备料车间、制气车间、破碎车间，新建6台（5用1备）生物质热解气化炉设备及配套环保设施，年产32000万m3生物质气，同时拆除原有焦炉煤气管道，新建1.2km生物质燃气管道，并对各煅烧高岭土部分炉窑喷嘴进行改造，管径翻倍，工业炉窑配套的14个风机风量变频调节，变为

原来1.1倍，其余高岭土生产线建设内容不变。根据《报告表》及该项目专家审查意见，该项目在落实《报告表》提出的各项生态保护和污染防治设施及措施，满足污染物达标排放的前提下，项目对环境的不利影响能够得到有效减缓和控制。我局原则同意《报告表》中的环境影响评价总体结论和各项生态环境保护措施。

- 二、在项目建设和运营过程中，要全面落实《报告表》及本批复规定的各项生态保护和污染防治设施及措施，并重点做好以下工作：

（一）严格按照相关技术规范和设计标准等进行施工建设。

（二）严格落实大气污染防治措施。破碎车间安装1台综合破碎机，在进料口上方设置密闭集气罩，粉尘收集送布袋除尘器处理，废气经布袋除尘器处理后由1根15m高排气筒排放；现有5万吨高岭土生产线回转窑及喷雾塔尾气经喷雾干燥塔配套的布袋除尘器处理后经1根20m排气筒排放；JK-02生产线10座竖窑安装10套布袋除尘器，处理后废气经10根20m高排气筒排放；JC-08生产线回转窑及喷雾塔废气进入一套布袋除尘器处理后，经1根20m高排气筒排放；JC-08生产线深加工热风炉及喷雾塔废气进入一套布袋除尘器处理后，经1根20m高排气筒排放；JD-04生产线回转窑烟气经一套布袋除尘器处理后，经1根20m高排气筒排放。

- 严格落实水污染防治措施。生活污水经收集处理后用于场地道路、绿化洒水；洗车废水依托高岭土生产线现有洗车平台沉淀池，收集后回用；初期雨水依托焦化厂东南现有初期雨水收集池收集后综合利用，不外排。

（四）严格落实噪声污染防治措施。通过选用低噪声设备、厂房隔声、基础减振等措施防治噪声污染，确保厂界昼、夜间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区要求。

（五）严格落实固体废物污染防治措施。炉渣外售综合利用；木焦油、木醋液分别经管道送焦油池、木醋液池，木醋液外售，木焦油定期委托有资质单位处置；除尘灰收集后回用于生产；废矿物油、废油桶等危险废物的收集、暂存、转运、处置工作应严格按照国家危险废物管理有关规定进行，收集后暂存于危废暂存间内，定期交由有资质单位处置；垃圾经分类收集后交由环卫部门统一处置。

（六）加强施工期环境管理，防止工程施工造成环境污染或生态破坏。施工工地设置围挡，土方堆存及时苫盖，严格划定作业区，及时回填土方，减少施工扬尘；建设足够容积的沉淀池，施工期间废水经收集后回用于场地洒水降尘，不外排。

- （七）强化环境风险防范措施。要严格按照《报告表》要求及国家有关环境风险防控技术标准及规范要求，建立有效的环境风险防范与应急管理体系，并定期开展环境风险排查，不断提升对环境风险防范的应急处理能力。

- （八）环境影响报告表经批准后，如项目的性质、规模、地点、工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，你公司应按有关要求重新报批环境评价文件。

- 三、要严格执行项目环保工程与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的生态环境保护“三同时”制度。项目各项生态环境保护措施及污染防治措施应纳入施工合同。项目建成后，要按照相关规定标准和程序开展环境保护竣工验收。经验收合格后，项目方可正式投入运行。自环评文件批准之日起满5年，未开工建设的，环评文件应当报我局重新审核。

四、你公司应在收到本批复后，立即将批准后的《报告表》送临汾市生态环境局襄汾分局，由临汾市生态环境局襄汾分局对该项目进行监督管理，并按规定接受环境保护行政主管部门的监督检查。

襄汾县行政审批服务管理局

2023年5月10日