襄行审函﹝2023﹞15号

襄汾县行政审批服务管理局

关于襄汾县联象养殖有限公司年出栏25000 头生猪养殖项目环境影响报告书的

审批意见

襄汾县联象养殖有限公司：

你公司报送的《襄汾县联象养殖有限公司年出栏25000 头生猪养殖项目环境影响报告书报批的申请》已收悉，根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，经研究，现对《襄汾县联象养殖有限公司年出栏25000头生猪养殖项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）批复如下：

- 你公司拟建设襄汾县联象养殖有限公司年出栏25000头生猪养殖项目环境影响报告书（项目代码：2018-141023-

- 89-01-491393）。建设地址：襄汾县汾城镇北中黄村东北550m处。本项目已开工建设，目前养殖舍、粪污处理区的黑膜沼液池、粪污发酵间、办公生活用房等配套基数设置均已建设完成。饲料仓、猪舍水帘以及养殖限位栏等设备已安装完成。项目在建设过程中未同时建设相应的环保设备，针对已建设施存在的

环境问题进行整改。根据《报告书》及该项目专家审查意见，该项目在落实《报告书》提出的各项生态保护和污染防治设施及措施，满足污染物达标排放的前提下，项目对环境的不利影响能够得到有效减缓和控制。我局原则同意《报告书》中的环境影响评价总体结论和各项生态环境保护措施。

- 二、在项目建设和运营过程中，要全面落实《报告书》及本批复规定的各项生态保护和污染防治设施及措施，并重点做好以下工作：

（一）严格按照相关技术规范和设计标准等进行施工建设。对未硬化道路进行硬化处理，减少运输扬尘产生量。

（二）严格落实大气污染防治措施。饲料添加EM，猪舍内喷洒除臭剂；环保区喷洒除臭剂，污水暂存池进行加盖封闭，并在环保区周围加强绿化，减少恶臭的排放；建设 300m2全封闭的堆肥间，有机肥生产在堆肥间内进行，堆肥间所有气体均通过顶部集气管收集至一套生物滤塔除臭装置进行处理后，通过 15m高排气筒进行排放。同时对堆肥间喷洒除臭剂，周围加强绿化，减少恶臭排放；油气两用锅炉燃用清洁能源醇基以及厂区沼气，并采用低氮燃烧器，废气通过8m高排气筒进行排放。

（三）严格落实水污染防治措施。本项目场区的排水系统实施雨污分流。产生的生产废水及生活废水全部通过管网送入环保区10000m3黑膜厌氧发酵池处理，处理工艺为“固液分离预处理+水解酸化+厌氧发酵处理”。设置1个沼液暂存池，总容积 20000m3，全封闭式，暂存处理后的沼液。处理达标后的沼液全部用于周边农田施肥。

（四）严格落实噪声污染防治措施。通过选用低噪声设备、隔声、基础减振等措施防治噪声污染，确保厂界昼、夜间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求。

（五）严格落实固体废物污染防治措施。猪粪送环保区堆肥车间生产有机肥；黑膜厌氧发酵池产生的污泥，全部运至堆肥间生产有机肥；沼气脱硫装置中失去活性的废脱硫剂由生产厂家统一回收处置；病死猪废物委托无害化处置公司进行处置；项目产生的医疗废物属于危险废物，设置10m2的危废暂存间，危险废物的收集、暂存、转运、处置工作应严格按照国家危险废物管理有关规定进行，暂存后交由资质单位进行处理处置；生活垃圾集中收集后，送当地环卫部门指定地点。

（六）加强施工期环境管理，防止工程施工造成环境污染或生态破坏。施工工地设置围挡，土方堆存及时苫盖，严格划定作业区，及时回填土方，减少施工扬尘；建设足够容积的沉淀池，施工期间废水经收集后回用于场地洒水降尘，不外排。

（七）强化环境风险防范措施。要严格按照《报告书》要求及国家有关环境风险防控技术标准及规范要求，建立有效的环境风险防范与应急管理体系，并定期开展环境风险排查，不断提升对环境风险防范的应急处理能力。

- （八）环境影响报告书经批准后，如项目的性质、规模、地点、工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，你公司应按有关要求重新报批环境评价文件。

- 三、要严格执行项目环保工程与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的生态环境保护“三同时”制度。项目各项生态环境保护措施及污染防治措施应纳入施工合同。项目建成后，要按照相关规定标准和程序开展环境保护竣工验收。经验收合格后，项目方可正式投入运行。自环评文件批准之日起满5年，未开工建设的，环评文件应当报我局重新审核。

四、你公司应在收到本批复后，立即将批准后的《报告书》送临汾市生态环境局襄汾分局，由临汾市生态环境局襄汾分局对该项目进行监督管理，并按规定接受环境保护行政主管部门的监督检查。

襄汾县行政审批服务管理局

2023年5月15日