襄行审函﹝2023﹞16号

襄汾县行政审批服务管理局

关于襄汾县汾城镇6000头种猪养殖场建设

项目环境影响报告书的审批意见

襄汾县欣象养殖有限公司：

你公司报送的《襄汾县汾城镇6000头种猪养殖场建设

项目环境影响报告书报批的申请》已收悉，根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，经研究，现对《襄汾县汾城镇6000头种猪养殖场建设项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）批复如下：

- 你公司拟建设襄汾县汾城镇6000头种猪养殖场建设项目环境影响报告书（项目代码：2020-141023-03-03-009804）。建设地址：襄汾县汾城镇太常村北700m。建设内容主要包括：养殖区、粪污治理区、堆肥区、办公生活区、辅助设施及其他基础设施建设。目前该项目主体工程已建设完毕，需对部分环保措施进行整改完善。根据《报告书》及该项目专家审查意见，该项目在落实《报告书》提出的各项生态保护和污染防治设施及措施，满足污染物达标排放的前提下，项目对环境的不利影响能够得到有效减缓和控制。我局原则同意《报告书》中的环

- 境影响评价总体结论和各项生态环境保护措施。

- 二、在项目建设和运营过程中，要全面落实《报告书》及本批复规定的各项生态保护和污染防治设施及措施，并重点做好以下工作：

（一）严格按照相关技术规范和设计标准等进行施工建设。

（二）严格落实大气污染防治措施。猪舍设通风系统，采取低氮日粮+喷洒除臭剂+加强通风+绿化等措施；污水处理区、固粪处理区等各池体密封，恶臭气体收集后采用活性炭吸附除臭装置对恶臭污染物进行处理，处理后通过15m高排气筒排放；本项目两台醇基燃料锅炉目前均建设有一台袋式除尘器，处理后烟气经1根8米高排气筒排放；厨房设油烟净化装置。

- 严格落实水污染防治措施。厂区的排水系统实施雨污分流。初期雨水通过厂区南部的初期雨水收集池（600m3）收集沉淀后用于厂区洒水抑尘；采用“厌氧发酵+沼液、沼渣综合利用”处理工艺，建一座4500m3黑膜厌氧塘，配套设置1套沼气脱水、脱硫装置；设沼液储存池1个，容积16000m3，处理达标后的沼液作为农肥用于周围农田施肥综合利用。

（四）严格落实噪声污染防治措施。通过选用低噪声设备、隔声、基础减振等措施防治噪声污染，确保厂界昼、夜间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求。

（五）严格落实固体废物污染防治措施。产生的沼渣及固体粪便经堆肥发酵后作为有机肥外售；病死猪分娩废物委托无害化处置公司进行处置；废脱硫剂收集后交由厂家回收；危险废物的收集、暂存、转运、处置工作应严格按照国家危险废物管理有关规定进行。废活性炭收集后暂时储存于危险废物暂存间（10m2）内。医疗垃圾按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18596-2023）、《医疗废物集中处置技术规范（试行）》要求贮存、处置，分类收集储存于容器内，暂存危险废物暂存间（10m2），与活性炭分区存放，定期交由有处置资质的单位处理；生活垃圾集中收集后，送当地环卫部门指定地点。

（六）强化环境风险防范措施。要严格按照《报告书》要求及国家有关环境风险防控技术标准及规范要求，建立有效的环境风险防范与应急管理体系，并定期开展环境风险排查，不断提升对环境风险防范的应急处理能力。

- （七）环境影响报告书经批准后，如项目的性质、规模、地点、工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，你公司应按有关要求重新报批环境评价文件。

- 三、要严格执行项目环保工程与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的生态环境保护“三同时”制度。项目各项生态环境保护措施及污染防治措施应纳入施工合同。项目建成后，要按照相关规定标准和程序开展环境保护竣工验收。经验收合格后，项目方可正式投入运行。

四、你公司应在收到本批复后，立即将批准后的《报告书》送临汾市生态环境局襄汾分局，由临汾市生态环境局襄汾分局对该项目进行监督管理，并按规定接受环境保护行政主管部门的监督检查。

襄汾县行政审批服务管理局

2023年5月15日