襄行审函﹝2023﹞40号

襄汾县行政审批服务管理局

关于襄汾县新兴鸿达储煤有限公司储煤场

提标改造建设项目环境影响报告表的

审批意见

襄汾县新兴鸿达储煤有限公司：

你公司报送的《襄汾县新兴鸿达储煤有限公司储煤场提标改造建设项目环境影响报告表报批的申请》已收悉，根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，经研究，现对《襄汾县新兴鸿达储煤有限公司储煤场提标改造建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）批复如下：

- 你公司拟建设储煤场提标改造建设项目（项目代码：

- 2303-141023-89-02-162966）建设地址：襄汾县古城镇常村西北830m处。本项目建设规模及内容为改建煤棚26283㎡，建设配煤机、洗车平台、雨水池、除尘器等设施设备，配套建设辅助工程、公用工程及环保工程。根据《报告表》及该项目专家审查意见，该项目在落实《报告表》提出的各项生态保护和污染防治设施及措施，满足污染物达标排放的前提下，项目对环

- 境的不利影响能够得到有效减缓和控制。我局原则同意《报告表》中的环境影响评价总体结论和各项生态环境保护措施。

- 二、在项目建设和运营过程中，要全面落实《报告表》及本批复规定的各项生态保护和污染防治设施及措施，并重点做好以下工作：

（一）严格按照相关技术规范和设计标准等进行施工建设。

（二）严格落实大气污染防治措施。厂区内道路全部硬化，运输车辆为国六标准或使用新能源车辆，采用厢式车辆，限制车速和装载量，并在车顶加盖篷布；项目储库设计为全封闭储库，采用彩钢结构，设置可移动式的钢结构推拉门，储库内配套设置可覆盖全场的雾化喷淋管道，煤炭装卸在储库内进行，同时配套雾炮机，在装卸过程进行雾炮喷淋；采用地坑式料斗，入料斗底部落料口与输送皮带密闭连接，输送皮带设置在密闭走廊内并位于地下，在推送入料时采用雾炮机喷淋洒水；配煤机进料口及出料口上方配套设置三面围挡集尘罩，配煤过程产生的废气经集气罩和集气管道引入1套布袋除尘器进行处理后经15m高排气筒排放；物料的输送转运全部设置在密闭的皮带走廊内。

（三）严格落实水污染防治措施。洗车平台设置1座176m3循环沉淀池（11m×4m×4m），分隔为清水池、初沉池、二沉池，洗车废水经沉淀后复用于车辆清洗，不外排；生活污水经收集池（2m3）收集处置后用于厂区洒水抑尘，不外排；在厂区东北侧地势最低处设置1座240m3初期雨水收集池，配套后期雨水截断装置，初期雨水经沉淀后用于厂区洒水抑尘；在储煤库地势最低处设置1座1m3（1m×1m×1m）的淋控水收集池，淋控水经沉淀后复用于堆场洒水，不外排。

（四）严格落实噪声污染防治措施。通过厂房隔声、加强机械设备保养、禁止超载超速行驶等措施防治噪声污染，确保厂界噪声满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求。

（五）严格落实固体废物污染防治措施。除尘灰收集后掺入产品外售；洗车平台沉淀池产生的沉淀煤泥在车间内自然晾干后作为原料进行配煤后外售；在厂区南侧建设一座12m2危废暂存间，废机油、废油桶等危险废物的收集、暂存、转运、处置工作应严格按照国家危险废物管理有关规定进行，收集后暂存于危废暂存间内，定期交由有资质单位处置；生活垃圾收集后送当地村委指定收集点统一处理。

（六）加强施工期环境管理，防止工程施工造成环境污染或生态破坏。施工现场应满足“六个百分百”的要求，施工工地设置围挡，土方堆存及时苫盖，严格划定作业区，及时回填土方，减少施工扬尘；建设足够容积的沉淀池，施工期间废水经收集后回用于场地洒水降尘，不外排。

（七）强化环境风险防范措施。要严格按照《报告表》要求及国家有关环境风险防控技术标准及规范要求，建立有效的环境风险防范与应急管理体系，并定期开展环境风险排查，不断提升对环境风险防范的应急处理能力。

- （八）环境影响报告表经批准后，如项目的性质、规模、地点、工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，你公司应按有关要求重新报批环境评价文件。

- 三、要严格执行项目环保工程与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的生态环境保护“三同时”制度。项目各项生态环境保护措施及污染防治措施应纳入施工合同。项目建成后，要按照相关规定标准和程序开展环境保护竣工验收。经验收合格后，项目方可正式投入运行。自环评文件批准之日起满5年，未开工建设的，环评文件应当报我局重新审核。

四、你公司应在收到本批复后，立即将批准后的《报告表》送临汾市生态环境局襄汾分局，由临汾市生态环境局襄汾分局对该项目进行监督管理，并按规定接受环境保护行政主管部门的监督检查。

襄汾县行政审批服务管理局

2023年8月9日