襄行审函﹝2024﹞6号

襄汾县行政审批服务管理局

关于襄汾县楚鑫储煤有限公司储煤场提标

改造项目环境影响报告表的审批意见

襄汾县楚鑫储煤有限公司：

你公司报送的《襄汾县楚鑫储煤有限公司储煤场提标改造项目环境影响报告表报批的申请》已收悉，根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，经研究，现对《襄汾县楚鑫储煤有限公司储煤场提标改造项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）批复如下：

- 你公司拟建设储煤场提标改造建设项目（项目代码：

2302-141023-89-01-297079）建设地址：襄汾县古城镇东侯村。本项目主要对一座全封闭储煤棚（2800m2）进行升级改造，新建两座共计9700m2全封闭储煤棚（其中一座4600m2、另一座5100m2），并对厂区进行硬化，增设洗车台、雨水收集池等相关设施。购置更新装载机、喷淋、雾炮、消防、供水、供电及其他设备等，建设规模为年存储销售30万吨工业煤炭。根据《报告表》及该项目专家审查意见，该项目在落实《报告表》提出的各项生态保护和污染防治设施及措施，满足污染物达标排放的前提下，项目对环境的不利影响能够得到有效减缓和控制。我局原则同意《报告表》中的环境影响评价总体结论和各项生态环境保护措施。

- 二、在项目建设和运营过程中，要全面落实《报告表》及本批复规定的各项生态保护和污染防治设施及措施，并重点做好以下工作：

（一）严格按照相关技术规范和设计标准等进行施工建设。

（二）严格落实大气污染防治措施。厂区除绿化区域外全部硬化，厂区道路全部采用20cm厚的C30商品混凝土硬化，运输车辆均采用国六以上排放标准的车辆，全封闭厢车，运输过程中加盖篷布限载限速；设全封闭储煤场，地面采用20cm厚的C30商品混凝土硬化、防渗处理，储煤库安装3套集成的可覆盖全库的雾化抑尘装置，进行雾化抑尘。安装3台雾炮装置定点降尘。

（三）严格落实水污染防治措施。厂区地势最低处（1#煤棚东侧）设1座350m3初期雨水收集池，入口设置开关闸阀，初期雨水经收集沉淀后用于储煤库喷淋及道路洒水，不外排；在1#、2#、3#煤棚西南部分别新建一座8m3、12m3、12m3淋控水池，淋控水经收集沉淀后用于煤堆洒水，不外排；地磅南侧设置一座4m×20m洗车平台，配套一座30m3沉淀池（三格式，每格10m3）及抖车台。喷头覆盖整个车身和轮胎，冬季对管道及喷头采用保温材料包裹并设电加热系统，保证冬季正常运行。洗车废水经收集沉淀后循环利用，不外排。

（四）严格落实噪声污染防治措施。通过厂房隔声、加强机械设备保养、禁止超载超速行驶等措施防治噪声污染，确保厂界四周满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准要求。

（五）严格落实固体废物污染防治措施。本项目装载机定期在场外定点保养，无危险废物产生；洗车平台沉淀池、雨水收集池沉渣收集晾干后掺入原煤销售；生活垃圾收集后由当地环卫部门清运处置。

（六）加强施工期环境管理，防止工程施工造成环境污染或生态破坏。施工现场应满足“六个百分百”的要求，施工工地设置围挡，土方堆存及时苫盖，严格划定作业区，及时回填土方，减少施工扬尘；建设足够容积的沉淀池，施工期间废水经收集后回用于场地洒水降尘，不外排。

（七）强化环境风险防范措施。要严格按照《报告表》要求及国家有关环境风险防控技术标准及规范要求，建立有效的环境风险防范与应急管理体系，并定期开展环境风险排查，不断提升对环境风险防范的应急处理能力。

- （八）环境影响报告表经批准后，如项目的性质、规模、地点、工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，你公司应按有关要求重新报批环境评价文件。

- 三、要严格执行项目环保工程与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的生态环境保护“三同时”制度。项目各项生态环境保护措施及污染防治措施应纳入施工合同。项目建成后，要按照相关规定标准和程序开展环境保护竣工验收。经验收合格后，项目方可正式投入运行。自环评文件批准之日起满5年，未开工建设的，环评文件应当报我局重新审核。

四、你公司应在收到本批复后，立即将批准后的《报告表》送临汾市生态环境局襄汾分局，由临汾市生态环境局襄汾分局对该项目进行监督管理，并按规定接受环境保护行政主管部门的监督检查。

襄汾县行政审批服务管理局

2024年1月8日