襄行审函﹝2024﹞10号

襄汾县行政审批服务管理局

关于襄汾县源溢通储煤有限公司储煤场提标改造项目环境影响报告表的审批意见

襄汾县源溢通储煤有限公司：

你公司报送的《襄汾县源溢通储煤有限公司储煤场提标改造项目环境影响报告表报批的申请》已收悉，根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，经研究，现对《襄汾县源溢通储煤有限公司储煤场提标改造项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）批复如下：

- 你公司拟建设储煤场提标改造建设项目（项目代码：

2302-141023-89-01-151740）建设地址：襄汾县古城镇京安村。本项目主要对一座全封闭储煤棚（5300m2）进行升级改造，新建一座5500m2全封闭储煤棚，并对厂区进行硬化，增设洗车台、雨水收集池、磅房等相关设施。购置更新配煤机、筛分机、装载机、喷淋、雾炮、消防、供水、供电设备、办公设备等。年存储30万吨工业煤炭，其中配煤规模10万吨/年。根据《报告表》及该项目专家审查意见，该项目在落实《报告表》提出的各项生态保护和污染防治设施及措施，满足污染物达标排放的前提下，项目对环境的不利影响能够得到有效减缓和控制。我局原则同意《报告表》中的环境影响评价总体结论和各项生态环境保护措施。

- 二、在项目建设和运营过程中，要全面落实《报告表》及本批复规定的各项生态保护和污染防治设施及措施，并重点做好以下工作：

（一）严格按照相关技术规范和设计标准等进行施工建设。

（二）严格落实大气污染防治措施。厂区道路全部采用20cm厚的C30商品混凝土硬化；设全封闭储煤场，采用自动卷帘门，地面采用20cm厚的C30商品混凝土硬化、防渗处理。储煤库安装2套集成的可覆盖全库的雾化抑尘装置，进行雾化抑尘。安装2台雾炮装置定点降尘，尽量缩小装卸时的高差；原煤、中煤以及产品煤道路运输均采用新能源或国六以上排放标准的车辆，全封闭厢车，运输过程中加盖篷布限载限速；原煤受料口、中煤受料口、破碎机、振动筛、配煤机入料口及落料口上方设集尘罩，引入脉冲布袋除尘器，处理达标后通过15m排气筒排放；皮带输送机、配煤机自带皮带、所有转载点、振动筛筛面全封闭。

（三）严格落实水污染防治措施。在厂区东南角设置一座4m×20m洗车平台，配套一座30m3沉淀池（三格式，每格10m3）及抖车台。冬季对管道及喷头采用保温材料包裹并设电加热系统保证冬季正常运行。洗车废水经沉淀处理后循环利用，不外排；厂区除绿化区域外全部硬化，在厂区地势最低处设1座300m3初期雨水收集池，设置开关闸阀，初期雨水经收集沉淀后用于储煤库喷淋及道路洒水，不外排；在1#、2#煤棚西南部分别新建一座12m3淋控水池，淋控水经收集沉淀后用于煤堆洒水，不外排；洗车平台北侧新建一座2m3沉淀池，职工盥洗废水集中收集至沉淀池，经沉淀后用于煤棚洒水抑尘，不外排。

（四）严格落实噪声污染防治措施。通过厂房隔声、加强机械设备保养、禁止超载超速行驶等措施防治噪声污染，确保厂界西侧、北侧、东侧噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008）中2类区标准要求，厂界南侧噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中4类区标准要求。

（五）严格落实固体废物污染防治措施。除尘灰收集后掺入产品外售；洗车平台、雨水池、淋控水池沉渣清理晾干后掺入原煤销售；在办公用房西侧设置一间10m2危废暂存间，废机油、废油桶等危险废物的收集、暂存、转运、处置工作应严格按照国家危险废物管理有关规定进行，收集后暂存于危废暂存间内，定期交由有资质单位处置；生活垃圾收集后送当地村委指定收集点统一处理。

（六）加强施工期环境管理，防止工程施工造成环境污染或生态破坏。施工现场应满足“六个百分百”的要求，施工工地设置围挡，土方堆存及时苫盖，严格划定作业区，及时回填土方，减少施工扬尘；建设足够容积的沉淀池，施工期间废水经收集后回用于场地洒水降尘，不外排。

（七）强化环境风险防范措施。要严格按照《报告表》要求及国家有关环境风险防控技术标准及规范要求，建立有效的环境风险防范与应急管理体系，并定期开展环境风险排查，不断提升对环境风险防范的应急处理能力。

- （八）环境影响报告表经批准后，如项目的性质、规模、地点、工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，你公司应按有关要求重新报批环境评价文件。

- 三、要严格执行项目环保工程与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的生态环境保护“三同时”制度。项目各项生态环境保护措施及污染防治措施应纳入施工合同。项目建成后，要按照相关规定标准和程序开展环境保护竣工验收。经验收合格后，项目方可正式投入运行。自环评文件批准之日起满5年，未开工建设的，环评文件应当报我局重新审核。

四、你公司应在收到本批复后，立即将批准后的《报告表》送临汾市生态环境局襄汾分局，由临汾市生态环境局襄汾分局对该项目进行监督管理，并按规定接受环境保护行政主管部门的监督检查。

襄汾县行政审批服务管理局

2024年1月8日