襄行审函﹝2024﹞22号

襄汾县行政审批服务管理局

关于襄汾县昌盛源储煤有限公司煤炭储煤场提标改造项目环境影响报告表的审批意见

襄汾县昌盛源储煤有限公司：

你公司报送的《襄汾县昌盛源储煤有限公司煤炭储煤场提标改造项目环境影响报告表报批的申请》已收悉，根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，经研究，现对《襄汾县昌盛源储煤有限公司煤炭储煤场提标改造项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）批复如下：

- 一、你公司拟建设煤炭储煤场提标改造建设项目（项目代码：2303-141023-89-01-951287）建设地址：襄汾县古城镇南相李村南。主要建设内容为对已建的3600平方米全封闭储煤棚进行升级改造，新建3440平方米全封闭储煤棚。对原有办公用房、地磅房510平方米进行装修。对厂区进行硬化，增设洗车台、抑尘设施、配煤设备、对现有雨水收集池进行升级及水电设施等内容。年储存30万吨工业煤炭。根据《报告表》及该项目专家审查意见，该项目在落实《报告表》提出的各项生态

- 保护和污染防治设施及措施，满足污染物达标排放的前提下，项目对环境的不利影响能够得到有效减缓和控制。我局原则同意《报告表》中的环境影响评价总体结论和各项生态环境保护措施。

- 二、在项目建设和运营过程中，要全面落实《报告表》及本批复规定的各项生态保护和污染防治设施及措施，并重点做好以下工作：

（一）严格按照相关技术规范和设计标准等进行施工建设。

（二）严格落实大气污染防治措施。煤炭堆存、配煤在全封闭储库内进行，每个储煤棚配套1套固定雾化抑尘装置和3台雾炮机，进行装卸抑尘等；配煤机、粉碎机、搅拌机入料口设顶部集气罩对粉尘进行收集，落料口及皮带机全封闭，皮带落料点设雾炮抑尘，收集的废气用1套袋式除尘器净化后经1根15m高排气筒排放；厂区及附近道路硬化，厂区进出口设置汽车洗车平台，使用符合环保要求的机械车辆。

（三）严格落实水污染防治措施。在厂区地势最低处建1座215m3雨水收集池，并设置截断阀，收集的初期雨水经沉淀后用于厂区道路洒水抑尘，不外排；1#煤棚原料堆存区西侧中部设一座10m3淋滤水池、1#煤棚配制煤堆存区东南侧设一座5m3淋滤水池、2#煤棚西侧设一座15m3淋滤水池。喷淋产生的淋滤水通过导流渠收集沉淀后全部回用于储煤库洒水抑尘，不外排；厂区出入口建设标准化洗车平台，并配套三级沉淀池，配备冬季保温加热设施等功能，确保冬季正常使用。车辆冲洗废水经沉淀处理后循环使用，不外排；生活污水经2m3收集池沉淀处理后用于厂区道路洒水抑尘。

（四）严格落实噪声污染防治措施。通过厂房隔声、基础减震、加强机械设备保养、厂区绿化、禁止超载超速行驶等措施防治噪声污染，确保厂界四周噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准要求。

（五）严格落实固体废物污染防治措施。除尘灰收集后掺入产品外售；洗车平台、雨水池、淋滤水池底泥清理后与产品混合外售；设置一间10m2危废暂存间，废矿物油、废油桶等危险废物的收集、暂存、转运、处置工作应严格按照国家危险废物管理有关规定进行，收集后暂存于危废暂存间内，定期交由有资质单位处置；生活垃圾送至当地政府指定地点统一处理。

（六）加强施工期环境管理，防止工程施工造成环境污染或生态破坏。施工现场应满足“六个百分百”的要求，施工工地设置围挡，土方堆存及时苫盖，严格划定作业区，及时回填土方，减少施工扬尘；建设足够容积的沉淀池，施工期间废水经收集后回用于场地洒水降尘，不外排。

（七）强化环境风险防范措施。要严格按照《报告表》要求及国家有关环境风险防控技术标准及规范要求，建立有效的环境风险防范与应急管理体系，并定期开展环境风险排查，不断提升对环境风险防范的应急处理能力。

- （八）环境影响报告表经批准后，如项目的性质、规模、地点、工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，你公司应按有关要求重新报批环境评价文件。

- 三、要严格执行项目环保工程与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的生态环境保护“三同时”制度。项目各项生态环境保护措施及污染防治措施应纳入施工合同。项目建成后，要按照相关规定标准和程序开展环境保护竣工验收。经验收合格后，项目方可正式投入运行。自环评文件批准之日起满5年，未开工建设的，环评文件应当报我局重新审核。

四、你公司应在收到本批复后，立即将批准后的《报告表》送临汾市生态环境局襄汾分局，由临汾市生态环境局襄汾分局对该项目进行监督管理，并按规定接受环境保护行政主管部门的监督检查。

襄汾县行政审批服务管理局

2024年1月22日