襄行审函﹝2024﹞21号

襄汾县行政审批服务管理局

关于襄汾县茂霖源建材有限公司年加工20万吨石料及30万吨水洗砂建设项目环境影响

报告表的审批意见

襄汾县茂霖源建材有限公司：

你公司报送的《年加工20万吨石料及30万吨水洗砂建设项目环境影响报告表报批的申请》已收悉，根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，经研究，现对《襄汾县茂霖源建材有限公司年加工20万吨石料及30万吨水洗砂建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）批复如下：

一、你公司拟建设年加工20万吨石料及30万吨水洗砂建设项目（项目代码：2020-141023-30-03-001289）建设地址：襄汾县襄陵镇浪泉村东南。主要建设内容包括1座联合生产车间（原料区、破碎制砂洗砂区、浓缩压滤区及成品区），并购置安装生产所需的设备。辅助工程包括办公区、地磅、洗车平台、初期雨水收集池。配套建设相应的环保工程。根据《报告表》及该项目专家审查意见，该项目在落实《报告表》提出的各项

生态保护和污染防治设施及措施，满足污染物达标排放的前提下，项目对环境的不利影响能够得到有效减缓和控制。我局原则同意《报告表》中的环境影响评价总体结论和各项生态环境保护措施。

- 二、在项目建设和运营过程中，要全面落实《报告表》及本批复规定的各项生态保护和污染防治设施及措施，并重点做好以下工作：

（一）严格按照相关技术规范和设计标准等进行施工建设。

（二）严格落实大气污染防治措施。对厂区进行硬化，运输采用符合环保要求的封闭式车辆；车间为全封闭彩钢结构，储库内配套可覆盖全场的雾化喷淋装置，物料装卸在封闭库内进行，同时配套雾炮机，在装卸过程进行雾炮喷洒；给料工序位于全封闭车间内，在给料口上方设置三侧围挡集尘罩，顶部设置集气管道，颗粒物经布袋除尘器处理后，废气经1根 15m 高排气筒排放；鄂式破碎机进料口、锤式破碎机进料口、振动筛进料口上方设置三侧围挡集尘罩，顶部设置集气管道，废气共用1套布袋除尘器处理后经1根15m高排气筒排放；皮带输送全封闭。

（三）严格落实水污染防治措施。在厂区地势最低处设置一座100m3雨水收集池及雨水收集渠道，配套后期雨水截断装置，收集的初期雨水沉淀后用于厂区、道路洒水抑尘，不外排；洗砂废水和压滤废水循环使用利用，不外排；设1个10m3成品砂淋控水池，1个8m3泥饼淋控水池，淋控水通过导流渠排入收集沉淀池中，最终排入清水池中，不外排；在厂区出入口设置一个20m长的标准化洗车平台，洗车废水循环利用，不外排；配套1座1m3的生活污水收集池，职工盥洗废水经收集沉淀后用于厂区洒水抑尘。

（四）严格落实噪声污染防治措施。通过厂房隔声、基础减震、加强机械设备保养、禁止超载超速行驶等措施防治噪声污染，确保厂界四周噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准要求。

（五）严格落实固体废物污染防治措施。压滤后的泥饼、除尘灰、沉淀池沉渣运至襄汾县建民新型建材有限公司，作为制砖原料；设置一间10m2危废暂存间，废矿物油、废油桶等危险废物的收集、暂存、转运、处置工作应严格按照国家危险废物管理有关规定进行，收集后暂存于危废暂存间内，定期交由有资质单位处置；生活垃圾送至当地政府指定地点统一处理。

（六）加强施工期环境管理，防止工程施工造成环境污染或生态破坏。施工现场应满足“六个百分百”的要求，施工工地设置围挡，土方堆存及时苫盖，严格划定作业区，及时回填土方，减少施工扬尘；建设足够容积的沉淀池，施工期间废水经收集后回用于场地洒水降尘，不外排。

（七）强化环境风险防范措施。要严格按照《报告表》要求及国家有关环境风险防控技术标准及规范要求，建立有效的环境风险防范与应急管理体系，并定期开展环境风险排查，不断提升对环境风险防范的应急处理能力。

- （八）环境影响报告表经批准后，如项目的性质、规模、地点、工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，你公司应按有关要求重新报批环境评价文件。

- 三、要严格执行项目环保工程与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的生态环境保护“三同时”制度。项目各项生态环境保护措施及污染防治措施应纳入施工合同。项目建成后，要按照相关规定标准和程序开展环境保护竣工验收。经验收合格后，项目方可正式投入运行。自环评文件批准之日起满5年，未开工建设的，环评文件应当报我局重新审核。

四、你公司应在收到本批复后，立即将批准后的《报告表》送临汾市生态环境局襄汾分局，由临汾市生态环境局襄汾分局对该项目进行监督管理，并按规定接受环境保护行政主管部门的监督检查。

襄汾县行政审批服务管理局

2024年1月22日