襄行审函﹝2024﹞20号

襄汾县行政审批服务管理局

关于襄汾县博企储煤有限公司储煤场提标

改造项目环境影响报告表的审批意见

襄汾县博企储煤有限公司：

你公司报送的《襄汾县博企储煤有限公司储煤场提标改造项目环境影响报告表报批的申请》已收悉，根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，经研究，现对《襄汾县博企储煤有限公司储煤场提标改造项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）批复如下：

- 你公司拟建设储煤场提标改造项目（项目代码：

2303-141023-89-01-274314）建设地址：襄汾县古城镇东曹路村东。本项目建设规模为年存储、销售30万吨工业煤炭，实际占地12111m2。项目主要对一座全封闭储煤棚（5000m2）进行升级改造，新建一座1500m2全封闭储煤棚，并增设一台三仓配煤机、铲车及其他设备，安装喷淋、洗车台等环保设施和其他必要设施设备。根据《报告表》及该项目专家审查意见，该项目在落实《报告表》提出的各项生态保护和污染防治设施及措施，满足污染物达标排放的前提下，项目对环境的不利影响能够得

到有效减缓和控制。我局原则同意《报告表》中的环境影响评价总体结论和各项生态环境保护措施。

- 二、在项目建设和运营过程中，要全面落实《报告表》及本批复规定的各项生态保护和污染防治设施及措施，并重点做好以下工作：

（一）严格按照相关技术规范和设计标准等进行施工建设。

（二）严格落实大气污染防治措施。厂区内部进行硬化、绿化，厂内转运车辆（装载机）、外部运输车辆全部采用符合国家要求标准的运输车辆，运输过程中加盖篷布限载限速；储煤棚全封闭，出入口安装可移动式的钢结构推拉门，地面全部硬化。两座储煤棚各安装一套集成的可覆盖全库的喷淋洒水装置。原料、产品装卸、转运均在封闭储煤棚内进行，装卸时启动雾炮装置定点降尘；配煤在全封闭煤棚内建设，入料口、配煤机设集气罩，粉尘经集尘罩收集后引入1台布袋除尘器，处理后由15m高排气筒达标排放；输送皮带位于封闭煤棚内且皮带运输机、转载点全封闭，落料点喷雾降尘。

- （三）严格落实水污染防治措施。利用厂区地势最低处设1座 210m3初期雨水收集池，初期雨水经沉淀后用于厂区洒水抑尘，不外排；1#、2#煤棚分别设一座容积6m3、2m3的淋控水池，淋控水经沉淀后用于堆场洒水抑尘，不外排；厂区出入口处设置一座全自动洗车平台，配套30m3的废水收集池，设电加热系统等措施，保证冬季正常运行。洗车废水循环使用不外排；办公区西侧新建一座1m3沉淀池，盥洗废水经收集沉淀后用于煤棚洒水抑尘。

（四）严格落实噪声污染防治措施。通过厂房隔声、基础减振、选用低噪声设备、加强机械设备保养、禁止超载超速行驶等措施防治噪声污染，确保厂界四周满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准要求。

（五）严格落实固体废物污染防治措施。除尘器除尘灰集中收集后混入原料回用于配煤；布袋除尘器使用过程中产生的废滤袋由除尘器厂家进行回收；洗车平台沉淀池和初期雨水收集池、淋控水池池底沉渣定期清掏，在煤棚晾干后混入原料回用于配煤；建一座12m2危险废物暂存间，废机油、废油桶等危险废物的收集、暂存、转运、处置工作应严格按照国家危险废物管理有关规定进行，收集后暂存于危废暂存间内，定期交由有资质单位处置；生活垃圾收集后由送当地环卫部门指定地点处置。

（六）加强施工期环境管理，防止工程施工造成环境污染或生态破坏。施工现场应满足“六个百分百”的要求，施工工地设置围挡，土方堆存及时苫盖，严格划定作业区，及时回填土方，减少施工扬尘；建设足够容积的沉淀池，施工期间废水经收集后回用于场地洒水降尘，不外排。

（七）强化环境风险防范措施。要严格按照《报告表》要求及国家有关环境风险防控技术标准及规范要求，建立有效的环境风险防范与应急管理体系，并定期开展环境风险排查，不断提升对环境风险防范的应急处理能力。

- （八）环境影响报告表经批准后，如项目的性质、规模、地点、工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，你单位应按有关要求重新报批环境评价文件。

- 三、要严格执行项目环保工程与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的生态环境保护“三同时”制度。项目各项生态环境保护措施及污染防治措施应纳入施工合同。项目建成后，要按照相关规定标准和程序开展环境保护竣工验收。经验收合格后，项目方可正式投入运行。自环评文件批准之日起满5年，未开工建设的，环评文件应当报我局重新审核。

四、你公司应在收到本批复后，立即将批准后的《报告表》送临汾市生态环境局襄汾分局，由临汾市生态环境局襄汾分局对该项目进行监督管理，并按规定接受环境保护行政主管部门的监督检查。

襄汾县行政审批服务管理局

2024年1月22日