# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年加工30000万立方米铅笔板建设项目

建设单位（盖章）：山西鑫达木业有限公司

编制日期：2024年1月

中华人民共和国生态环境部制

| 生产车间 | 车间内部 |
| --- | --- |
| 厂区 | 办公区 |

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年加工30000立方米铅笔板建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2312-141023-89-01-635749 |  |  |
| 建设单位联系人 | 王亚辉 | 联系方式 | 13934343118 |
| 建设地点 | 山西省临汾市襄汾县南辛店乡北蔺村东北72m处 |  |  |
| 地理坐标 | （111度19分22.813秒，35度58分53.715秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2012木片加工 | 建设项目 行业类别 | “十七、木材加工和木、竹、 藤、棕、草制品业20”中“33 木材加工201--含木片烘干、水煮、染色等工艺的” |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 襄汾县行政审批服务管理局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2312-141023-89-01-635749 |
| 总投资（万元） | 800 | 环保投资（万元） | 45.65 |
| 环保投资占比（%） | 5.71 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 14151 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | （1）与“三线一单”符合性分析分析 根据生态环境部颁布的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》要求，全面加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单”约束。本项目与“三线一单”的符合性如下： ①生态保护红线 本项目占地内不涉及自然保护区、世界文化自然遗产、风景名胜区、森林公园、地质公园等禁止开发区；本项目不在《生态保护红线划定技术 指南》中规定的“重点生态功能区、生态敏感区、生态脆弱区、禁止开发区”；同时本项目评价区内不涉及集中式饮用水水源保护区、准保护区，也没有除集中式饮用水水源以外的国家和地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区。因此，本项目的建设符合生态保护红线要求。 ②环境质量底线 环境空气质量：本次评价收集了襄汾县2022年全年例行监测数据，根据监测统计结果可知，PM10、PM2.5年均值超标、O3的日最大8小时平均值的第90百分位数出现超标现象，说明襄汾县环境空气质量为不达标区。 建设单位委托山西昌海环境检测有限公司对本项目特征污染物TSP进行现状监测，监测时间为2024年1月12日～1月14日，监测布点位于北蔺村。由监测数据可知，TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 地表水环境质量：本次评价收集了临汾市生态环境局公布的《2023年9月临汾市地表水水质状况报告》，汾河襄汾县柴庄断面水质类别为III类，符合《关于印发临汾市2022年地表水污染防治攻坚方案的通知》（临政办发[2022]25号）要求。 声环境质量：本项目50m范围内无声环境敏感目标，无需进行声环境质量现状监测。 本项目运营期产生的主要废气污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、汞及其化合物、林格曼黑度，在采取严格的大气污染防治措施后，本项目产生的大气污染物可得到有效控制，且均满足达标排放的要求，不会明显加剧区域环境质量的恶化；产生的生活污水、锅炉排污水、软水系统废水、蒸锅冷凝水，用于厂区洒水抑尘或送至襄汾县旭华建材有限公司（厂址与本项目相邻）作为洗砂用水，不外排；固废全部合理处置；厂区采取严格的分区防渗措施，不会对周边水环境质量及土壤环境质量造成较大影响。本项目可以满足环境质量底线要求。 ③资源利用上线 本项目厂区占地为建设用地；生产过程中所用水资源较少，能源消耗为生物质和电，不属于高水耗、高能耗的产业。本项目的建设不会突破区域的资源利用上线。 ④环境准入负面清单 本项目所在地没有环境准入负面清单。根据《产业结构调整指导目录》(2024年本)，本项目不属于其中鼓励类、限制类和淘汰类，因此本项目的建设符合国家产业政策的要求。 （2）与襄汾县生态功能区划的符合性分析 本项目位于《襄汾县生态功能区划》II汾河、浍河两岸农林果业与环境波保护生态功能亚区II6襄汾中西部一般保护生态功能小区。 ①该区域存在的主要环境问题：1、当地地理位置特殊，周围群山环抱，随着旅游业的发展，环境受到了一定的负面影响；2、该区的农副产品和野生动植物资源丰富，但利用和开发不够合理；3、区内物种结构较为单一，生态环境极易因外界的影响而受到威胁。 ②生态环境保护措施和发展方向 - 1、有效的保护生态旅游地的生态系统多样性、物种多样性、景观多样性以及生态旅游资源利用的永续性；2、利用优越的生态环境和丰富的景观资源，在环境容量允许的前提下，发展生态旅游，促进旅游资源利用的良性循环。要发挥旅游牵线搭桥作用，充分利用该区丰富的农副产品和野生动植物资源开发野生资源和土特产品产业，合理开发各种旅游产品、饮料、纪念品等。3、在保护旅游地的生态系统多样性、物种多样性、景观多样性的前提下，合理地发展旅游业及餐饮、住宿等服务性行业，避免旅游业的发展而造成的生态环境破坏。 - ③符合性分析 本项目在现有厂区内进行建设，不新增占地，不会造成水土流失；在采取环评要求的环保措施后，废气污染物均能达标排放；产生的生活污水、锅炉排污水、软水系统废水、蒸锅冷凝水，用于厂区洒水抑尘或送至襄汾县旭华建材有限公司（厂址与本项目相邻）作为洗砂用水，，不外排；固废合理处置，对周围生态环境影响较小。项目的建设符合《襄汾县生态功能区划》的要求。 襄汾县生态功能区划见附图4。 （3）与襄汾县生态经济区划的符合性分析 本项目位于《襄汾县生态经济区划》IV重点开发区IVA-1襄汾西部循环经济发展生态经济区。 ①该区保护要求为优化产业结构，减少“三废”排放，治理环境污染；增加植被覆盖率，保护、恢复生态环境。鼓励发展循环经济切入点的工业、高新技术产业、新型工业、大棚蔬菜等生态农业。 ②符合性分析 本项目在现有厂区内进行建设，不新增占地，不会对生态环境和地表植被造成影响；在采取环评要求的环保措施后，废气污染物均能达标排放；产生的生活污水、锅炉排污水、软水系统废水、蒸锅冷凝水，用于厂区洒水抑尘或送至襄汾县旭华建材有限公司（厂址与本项目相邻）作为洗砂用水，不外排；固废合理处置。本项目建设符合《襄汾县生态经济区划》的要求。 襄汾县生态经济区划见附图5。 （4）与《山西省主体功能区规划》的符合性分析 山西省主体功能区的划分包括国家级主体功能区的落实、省级主体功能区的划分两个层面，战略取向是形成生产空间高效、生活空间舒适、生态空间宜人、能矿空间集约的合理空间结构布局。 按照国家发展改革委《省级主体功能区划分技术规程》，全省区域主体功能区划分为国家级和省级两个层级，分别包括重点开发区域、限制开发的农产品生产区、限制开发的重点生态功能区和禁止开发区域四类区域。 根据《山西省主体功能区规划》，本次项目位于省级重点开发区——晋南城镇群中重点开发区域。本区域是以大运、同蒲通道为主轴，侯月—侯西通道为次轴，以临汾、运城两个中心城市为重点区域的城镇和工业密集区。 功能定位：国家资源型经济转型与区域协调发展综合试验区，晋陕豫黄河金三角承接产业转移示范区，山西重要的现代农业、新型制造业基地与文化旅游产业基地，以根祖文化，关公文化为特色的旅游经济区，晋南地区人口和经济密集区。 发展方向：临汾市要按照晋南区域性中心城市、新型工业大市的定位，努力打造临汾百里汾河经济带，积极发展现代服务业，提升区域性服务功能，以集群化和循环化为导向，大力推进工业新型化发展。 本项目位于山西省主体功能区中省级重点开发区域。本次建设项目为铅笔板生产项目，在采取严格的大气污染防治措施后，大气污染物可以做到达标排放；产生的生活污水、锅炉排污水、软水系统废水、蒸锅冷凝水，用于厂区洒水抑尘或送至襄汾县旭华建材有限公司（厂址与本项目相邻）作为洗砂用水，不外排；固废采取了有效的污染防控措施后可综合利用和合理处置，对环境影响较小，符合山西省主体功能区规划。 山西省主体功能区划见附图6。 （5）《临汾市人民政府关于印发临汾市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（临政发[2021]10号） 根据临汾市人民政府文件“临汾市人民政府关于印发临汾市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知”（临政发〔2021〕10号），本项目属于重点管控单元。根据生态环境准入清单要求：“进一步优化空间布局，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源能源利用率，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题，实现减污降碳协同效应”。 本项目与临汾市生态环境准入管控要求的符合性分析见表1-1，临汾市“三线一单”生态环境分区管控见附图7。 表1-1 临汾市生态环境准入管控要求 管控类别; 管控要求; 本项目具体情况; 符合性分析. 空间布局约束; 1、遏制“两高”项目盲目扩张。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。 2、新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。 3、新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平，依法制定并严格落实防治土壤与地下水污染的措施。 4、优化焦化钢铁企业布局。汾河谷地平川区域焦化企业按照“退城入园、退川入谷”的原则，钢铁企业按照“入园入区，集聚发展”的要求，实施关小上大、转型升级、布局调整。 5、市区城市规划区155平方公里区域范围内禁止建设洗选煤企业；高铁、高速沿线两侧1公里范围内不得新建洗选煤企业。 6、对洗选煤企业项目建设审批手续不全的、违规占用基本农田、在自然保护区、风景名胜区、集中式饮用水水源保护区、泉域重点保护区、湿地公园、森林公园、山西省永久性生态公益林等依法划定需特别保护的环境敏感区范围内的项目予以取缔关闭。; 本项目为铅笔板建设项目，不属于“两高”项目，也不属于焦化钢铁企业和洗选煤企业; 符合. 污染物排放管控; 1、定期通报降尘量监测结果，降尘量最高值高于9吨/月·平方公里的市县要开展降尘专项整治。 2、2021年10月底前，全面完成钢铁企业在产设备超低排放改造。 3、焦化行业超低排放改造于2023年底前全部完成。 4、年货运量150万吨以上工业企业公路运输的车辆要全部达到国五及以上标准，其中位于市区规划区的钢铁等企业，进出厂大宗物料2021年10月1日前要全部采用铁路或管道、管状带式输送机等清洁方式运输，公路运输采用国六排放标准及以上的汽车或新能源车辆。; 本项目为铅笔板建设项目，不属于钢铁、焦化行业，货运量小于150万吨; 符合. 环境风险防控; 1、项目防护距离应符合相关国家标准或规范要求。装置外部安全防护距离要符合《危险化学品生产、储存装置个人可接受风险标准和社会可接受风险标准》要求。 2、在环境风险防控重点区域如居民集中区、医院和学校附近、重要水源涵养生态功能区等，以及因环境污染导致环境质量不能稳定达标的区域内，禁止新建或扩建可能引发环境风险的项目。 3、加强汾河、沁河等流域及饮用水水源地水环境风险防控工作，确定重点水环境风险源清单，建立应急物资储备库及保障机制。; 1、本项目属于铅笔板建设项目，无相应防护距离要求；2、项目不在环境风险防控重点区域；3、项目危废暂存间按照标准要求建设，均设有防渗措施; 符合. 资源利用效率; 水资源利用; 1、水资源利用上线严格落实“十四五”相关目标指标。 2、实施最严格水资源管控，加强岩溶泉域水资源的保护和管理。; 本项目用水严格执行《山西省用水定额》; 符合. 能源利用; 1、煤矿企业主要污染物达标排放率达到100%。 2、保持煤炭消费总量负增长，积极推进碳达峰碳中和目标愿景。; 本项目铅笔板建设项目，不属于煤矿企业; 符合. 土地资源利用; 1、土地资源利用上线严格落实国土空间规划和“十四五”相关目标指标。 2、严守耕地红线，坚决遏制耕地“非农化”，防止“非粮化”。 3、以黄河干流沿岸县（市、区）为重点，全面实行在塬面修建软埝田、塬面缓坡地建果园、陡坡耕地全面退耕造林并实行封禁、沟底打坝造地建设高标准基本农田的水土保持治理模式，促进黄河流域生态保护和高质量发展。 4、开展黄河流域历史遗留矿山生态修复项目，推动矿山生态恢复治理示范工程建设。; 本项目占地为建设用地，不占用耕地，项目所在地不属于黄河干流沿岸县; 符合. （6）城市规划符合性分析 《襄汾县县城总体规划（2013-2030）》 规划期限：2013-2030年，其中近期为2013-2020年，远期为2020-2030年。 规划范围：本次规划包范围为襄汾县县城，其用地范围为：北至规划北环路，西至规划西环路，南至规划南环路，东至规划东环路，规划总用地面积60.5平方千米。 城市性质：襄汾县域中心城市、临汾都市区重要组成部分、百里汾河新型经济带重要节点，焦化钢铁循环经济服务基地，文化教育中心，逐步建设成为具有丁陶文化特色的宜居之城。 人口预测：2030年，县城总人口为20万人。 空间结构：规划中心城区空间形态为集中团块型。一般的集中团块型呈同心圆向外延展，但襄汾不一样，因为受制于东、南方向的地形影响，形成了一种类似同心圆的螺线状。 规划形成“一带、两心、三片”的规划用地结构。 一带：汾河及其沿岸发展带、生态带、休闲带。保护好汾河水道，保护好汾河沿岸生态环境，以此为契机，推动襄汾中心城区发展，逐步融入临汾都市区，沿线做好城区建设、生态保护、休闲游憩等功能。 两心： 河东片中心：以商业金融与文化娱乐为主城市旧区中心。 河西片中心：以行政办公、商业金融、文体卫生为主的城市新区综合中心 三片： 河东片是襄汾县城的过去，老城区都集中在此。将来主要针对重点地区进行集中改造，对零星地块进行分片改造。优化老城商业中心，提升老城区活力，有效疏散人口。 河西片在跨河发展的战略下诞生，拉大了襄汾县城的骨架，并拥有县城今后的城市中心，规划有大批的公共服务设施和商业设施，开辟沿河休闲设施，形成设施齐全、环境优美的现代化生态宜居城区。 城北片在赵曲一带规划城北农副产品市场，配套建设物流园区，周边发展食品加工、中药材精细加工等无污染产业。 本项目位于襄汾县南辛店乡北蔺村东北约72m处，不在襄汾县县城总体规划范围内，距离襄汾县县城总体规划范围边界6.65km，不违背襄汾县县城总体规划的要求。 本项目与襄汾县县城总体规划位置关系见附图8。 （7）与《山西省汾河保护条例》《山西省黄河（汾河）流域水污染治理攻坚方案》（晋政办发 [2020]19 号）和《山西省人民政府关于坚决打赢汾河流域治理攻坚战的决定》符合性分析 根据《山西省汾河保护条例》第48条规定，汾河流域县级以上人民政府应当在汾河干流河道管理范围以外不小于一百米，支流不小于五十米划定生态功能保护线，建设缓冲隔离防护林带和水源涵养林带，提高汾河流域河流自净能力；根据《山西省黄河（汾河）流域水污染治理攻坚方案》（晋政办发[2020]19号）第十六条规定，“汾河及入黄主要支流沿岸堤外50米、其支流堤外30米范围内实施植树种草增绿，建设绿色生态廊道，改善断面水质，保护河流生态空间”；《山西省人民政府关于坚决打赢汾河流域治理攻坚战的决定》中第11条指出“在汾河干流河道水岸线以外原则上不小于一百米、支流原则上不小于五十米，划定生态功能保护线，建设缓冲隔离防护林带和水源涵养林带，改变农防段种植结构，提高汾河流域河流自净能力”。 本项目位于汾河以西7.73km，距离跃进渠1.56km，满足《山西省汾河保护条例》《山西省黄河（汾河）流域水污染治理攻坚方案》（晋政办发[2020]19号）和《山西省人民政府关于坚决打赢汾河流域治理攻坚战的决定》中相关距离要求。 襄汾县地表水系见附图9。 （12）选址可行性分析 本项目建设地点位于襄汾县南辛店乡北蔺村东北72m处，本项目占地性质为建设用地，未占用耕地，不违背土地利用相关文件规定。 本项目厂界北侧、西侧为耕地，南侧为林地和耕地，东侧为襄汾县旭华建材有限公司，项目四邻关系见附图3。在采取环评规定的环保措施和要求后，本项目产生的废气和厂界噪声均可以达标排放；产生的生活污水、锅炉排污水、软水系统废水、蒸锅冷凝水，用于厂区洒水抑尘或送至襄汾县旭华建材有限公司（厂址与本项目相邻）作为洗砂用水，不外排；固废合理处置，对周围环境影响较小。 距离项目最近的乡镇饮用水水源地为南辛店乡晋襄集中供水站水源地，位于本项目以西1.41km，不在该水源地保护区范围内。本项目与襄汾县乡镇集中式饮用水水源地位置关系见附图10。 综上所述，本项目选址可行。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目基本情况 （1）项目名称：年加工30000立方米铅笔板建设项目； （2）建设单位：山西鑫达木业有限公司； （3）建设规模及建设内容：本项目设计年加工30000立方米铅笔板。主要工程建设内容包括生产车间1（主要设备为大带锯、截断锯、规边机、压刨机、切片机、清边机、蒸锅）和生产车间2（主要设备为蒸汽锅炉、导热油炉、全自动平压机），辅助工程包括办公区、地磅。另配套建设相应的环保工程。 （4）建设性质：新建； （5）建设地点：临汾市襄汾县南辛店乡北蔺村东北72m处，项目占地性质为建设用地，占地面积14151m2。 （6）工作制度和劳动定员：300d/a，2班/d，8h/班。①下料环节：大带锯、截断锯、规边机、压刨机、切片机、清边机每天工作时长8h，白班运行。②汽蒸环节：蒸汽锅炉、蒸锅每天汽蒸2次，每次汽蒸6h，考虑蒸锅内木材装卸时长，则汽蒸环节工作周期为8h/次，白班、夜班运行。③烘干碳化环节：导热油炉、全自动平压机每天工作时长10h，白班运行8h，夜班运行2h。 本项目劳动定员14人/白班，6人/夜班。不设食宿和洗浴。 2、建设内容及规模 本项目工程建设内容见表2-1。 表2-1项目组成一览表 工程 类别; 名称; 工程内容; 备注. 主体 工程; 生产车间1; 全封闭轻钢结构，占地面积1530m2，高10m。车间内有下料区域、蒸煮区域、切片清边区域。下料区域设1台大带锯、1台截断锯、1台规边机、1台压刨机；蒸煮区域设12台蒸锅；切片清边区域设3台切片机、10台清边机; 车间利旧. 生产车间2; 全封闭轻钢结构，占地面积2240m2，高10m。车间内设1台蒸汽锅炉、1台导热油炉、1台全自动平压机; 车间利旧. 辅助工程; 办公区; 一层，砖混结构，占地面积240m2; 利旧. 成品库; 一层，全封闭轻钢结构，占地面积380m2; 利旧. 地磅; 1个，最大称量100t; 利旧. 公用工程; 供水工程; 项目用水来自厂区内现有自备水井; 依托. 排水工程; 实行雨污分流。厂区不设食宿，设旱厕，生活污水为少量盥洗废水，经沉淀后与锅炉排污水、软水系统废水、蒸锅冷凝水，用于厂区洒水抑尘或送至襄汾县旭华建材有限公司作为洗砂用水，不外排; 新建. 供电工程; 供电由附近村庄供电所提供; 新建. 采暖工程; 生产车间和库房不采暖，办公室采用电暖; /. 环保 工程; 废气; 下料; 颗粒物; 大带锯、截断锯、规边机、压刨机分别设集尘罩，共用1套布袋除尘器，排气筒高度15m; 新建. 蒸汽锅炉; 颗粒物、SO2、NOx、汞及其化合物、林格曼黑度; 采用炉内低氮燃烧+炉内SNCR脱硝技术去除理NOx，采用旋风除尘+布袋除尘去除烟尘，处理后经30m高排气筒排出; 新建. 导热油炉; 颗粒物、SO2、NOx、汞及其化合物、林格曼黑度; 采用炉内低氮燃烧+炉内SNCR脱硝技术去除NOx，采用旋风除尘+布袋除尘去除烟尘，处理后经20m高排气筒排出; 新建. 废水; 软水系统废水; 采暖期送襄汾县旭华建材有限公司作为洗砂用水，非采暖期部分送洗沙厂，部分洒水抑尘; 新建. 锅炉排污水; 送襄汾县旭华建材有限公司作为洗砂用水; 新建. 蒸锅冷凝水; 送襄汾县旭华建材有限公司作为洗砂用水; 新建. 生活污水; 采暖期送襄汾县旭华建材有限公司作为洗砂用水，非采暖期厂区洒水抑尘; 新建. 噪声; 设备噪声; 厂房隔声、选用低噪设备、基础减震、定期维护; 新建. 固体废物; 炉渣; 分类存放于固废间（100m2），定期外售有机肥生产企业; 新建. 除尘灰; 新建. 木头边角料; 分类存放于固废间（100m2），外售生物质燃料生产企业; 新建. 废离子交换树脂; 分类存放于固废间（100m2），厂家定期回收; 新建. 废机油; 暂存于10m2危废暂存间内，定期交由有资质单位合理处置; 新建. 废导热油; 新建. 废油桶; 新建. 废手套; 新建. 废棉纱; 新建. 生活垃圾; 收集后交由当地环卫部门定期清运; 新建. 4、主要设备 本项目主要设备见表2-2。 表2-2 主要设备一览表 序号; 生产设备; 规格/型号; 数量; 备注. 1; 大带锯; 直径1070mm; 1台; /. 2; 截断锯; RLT-500DLJ; 1台; /. 3; 规边机; 1000型; 1台; /. 4; 压刨机; MB106A; 1台; /. 5; 蒸锅; Φ1.2×4.5（m）; 12台; 单台有效容积约5.0m3，设计压力0.35MPa。蒸锅每次蒸煮6h，每天蒸煮2批次，蒸汽温度约100℃. 6; 切片机; /; 3台; /. 7; 清边机; /; 10台; /. 8; 全自动平压机; /; 1台; /. 9; 蒸汽锅炉; 2t/h蒸汽锅炉; 1台; 1.4MW. 10; 导热油炉; YGL-350SCI; 1台; 0.35MW. 11; 软水设备; /; 1套; 制水能力3t/h. 12; 蒸汽锅炉烟气治理; 旋风除尘器; XF-J25; 1套; /. 13; 布袋除尘器; 滤袋面积55.6m2; 1套; 风机风量约2000m3/h. 14; 炉内SNCR脱硝尿素制备系统; 1200×2000(mm); 1套; 包括尿素溶解池、尿素溶液储罐、计量分配模块、喷枪、自控系统. 15; 导热油炉烟气治理; 旋风除尘器; XF-J10; 1套; /. 16; 布袋除尘器; 滤袋面积22.2m2; 1套; 风机风量约800m3/h. 17; SNCR脱硝尿素制备系统; 1000×5500(mm); 1套; 包括尿素溶解池、尿素溶液储罐、计量分配模块、喷枪、自控系统. 18; 下料废气治理; 布袋除尘器; 滤袋面积638.88m2; 1套; 风机风量23000m3/h. 设备生产能力保证性分析：（1）蒸锅：本项目设12台蒸锅，单台有效容积约5.0m3，蒸锅每天蒸煮2批次，则蒸锅的有效使用容积为120m3，能够满足100m3/d的板材蒸煮容积要求；（2）蒸汽锅炉：蒸锅耗蒸汽240m3/锅·h，蒸汽100℃时密度为0.5977kg/m3，12t台蒸锅同时运行需要蒸汽量为1.72t/h，本项目设1台2t/h的蒸汽锅炉，能够满足蒸锅用汽需求。 5、主要原辅材料 本项目原料消耗情况一览表见表2-3。 表2-3 主要原辅材料 名称; 用量; 规格; 备注. 原木（杨木）; 36000立方/a; 长度为 2.0~2.5m，直径 25~35cm，含水率 30%~35%，密度约为0.5g/cm3; 当地购买. 生物质燃料; 1185.5t/a; 圆柱状，直径6~8mm; 山西华泰鸿安能源有限公司生产. 导热油; 0.5t/a; /; 厂内不储存. 尿素; 1.18t/a; /; 固体，袋装. 离子交换树脂; 0.02t/a; /; 固体，袋装. - 6、产品方案 本项目产品方案见表2-4。 表2-4 产品方案 产品名称; 生产规模; 产品方案. 铅笔板; 30000立方/a; 18cm×8cm×0.5cm. 7、给排水 （1）用水 本项目用水由厂区自备水井提供，用水环节包括软水系统用水、蒸汽锅炉用水、蒸锅用水、尿素溶液配置用水、办公生活用水、厂区洒水、绿化用水。 ①软水系统用水 本项目设1台2.0t/h的蒸汽锅炉，每天运行12h。产生蒸汽用水24.0m3/d，锅炉排污水取蒸汽用水量的5%，为1.2m3/d，则需要软水25.2m3/d。软水制得率为90%，则软水系统需要新鲜水量为28.0m3/d。 ②蒸汽锅炉用水 蒸汽锅炉用水量为25.2m3/d，全部来源于软水系统。 ③蒸锅用水 蒸锅用水量24.0m3/d，全部来源于蒸汽锅炉。 ④尿素溶液配置用水 尿素溶液配置需要新鲜水量为0.01m3/d。 ⑤办公生活用水 本项目劳动定员14人/白班，6人/夜班。不设食宿和洗浴，厂区设旱厕。职工用水定额取30L/人·班，则生活用水量为0.6m3 /d。 ④绿化用水 根据《山西省用水定额》（DB14/T 1049.3-2021），绿化用水定额先进值为1.5L/（m2·d）。本项目厂区设绿化面积300m2，非采暖期绿化用水量为0.45m3 /d。 ⑤厂区洒水 根据《山西省用水定额》（DB 14/T 1049.3-2021）中道路场地洒水定额先进值为1.5L/（m2.d）。厂区洒水面积1500m2，非采暖期用水量为2.25m3/d，来源于生活污水和部分软水系统废水。 （2）排水 ①蒸汽锅炉排污水 蒸汽锅炉排污水按照用蒸汽用水量的5%计，则锅炉排污水量为1.2m3/d。 - ②蒸锅冷凝水 蒸锅冷凝水按照用水量的5%计，则蒸锅冷凝水量为1.2m3/d。 - ③软水系统排水 - 软水制得率为90%，软水系统废水量为2.8m3/d。 ④生活污水 - 生活污水量按照生活用水量的80%计，则生活污水产生量为0.48m3 /d。 - 生活污水、锅炉排污水、软水系统废水、蒸锅冷凝水产生量为5.68m3/d，非采暖期2.25m3/d用于厂区洒水抑尘，3.43m3/d送至襄汾县旭华建材有限公司作为洗砂用水；采暖期全部送至襄汾县旭华建材有限公司作为洗砂用水。 本项目用排水情况见表2-5、表2-6，水平衡图见图2-1、图2-2。 表2-5 非采暖期用排水情况一览表 名称; 用水定额; 数量; 新鲜水量m3/d; 废水量m3/d; 备注. 软水系统; /; /; 28.0; 2.8; 软水制得率90%. 蒸汽锅炉; /; /; 0; 1.2; 用水全部来源于软水系统. 蒸锅; /; /; 0; 1.2; 用水全部来源于蒸汽锅炉. 尿素溶液配置; /; /; 0.01; 0; 尿素溶液喷入炉内. 办公生活用水; 30L/人·班; 20人·班; 0.6; 0.48; /. 绿化用水; 1.5L/（m2·d）; 300m2; 0.45; 0; /. 厂区洒水; 1.5L/（m2·d）; 1500m2; 0; 0; 来源于软水系统废水和生活污水. 表2-6 采暖期用排水情况一览表 名称; 用水定额; 数量; 新鲜水量m3/d; 废水量m3/d; 备注. 软水系统; /; /; 28.0; 2.8; 软水制得率90%. 蒸汽锅炉; /; /; 0; 1.2; 用水全部来源于软水系统. 蒸锅; /; /; 0; 1.2; 用水全部来源于蒸汽锅炉. 尿素溶液配置; /; /; 0.01; 0; 尿素溶液喷入炉内. 办公生活用水; 30L/人·班; 20人·班; 0.6; 0.48; /. 图2-1 非采暖期水平衡图（单位：m3/d） 图2-2 采暖期水平衡图（单位：m3/d） 8、总平面布置 本项目占地面积14151m2，生产车间1占地面积1530m2，生产车间2占地面积2240m2，办公区占地面积240m2，成品库占地面积380m2，一般工业固体废物间占地面积100m2。 本项目平面布置见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程及产污环节 - 施工期工艺流程及产污环节 根据现场踏勘，本项目在现有厂房内进行建设，施工期的环境影响主要是场地平整、部分构建筑物建设以及设备进厂、安装等过程产生污染。 施工期污染环节示意图见图2-2。 图2-3 施工期污染环节示意图 - 运营期工艺流程及产污环节 （1）原料贮存：按原木（杨木）的径级、长度进行归楞堆垛，同时，注意通风，防止原木腐朽，垛底应采用垛基，垛基上设横担木； （2）开方：原木运进车间，使用大带锯对原木进行开方，大带锯将原木锯成8cm厚的板材。对弯曲过大的原木，要先在弯曲中部断开， 然后再进行开方； （3）截断：使用截断锯将开方后的板材截成长度为18cm的板材； （4）规边：使用规边机锯掉板材（长度18cm、厚度8cm）两侧的树皮； （5）压刨：使用压刨机将板材表面压刨平整； （6）蒸煮：将处理好后的木块装进蒸煮筐后进入蒸锅，以饱和蒸汽作为介质蒸煮6h（蒸汽由生物质锅炉提供，温度为100℃），每天蒸煮2批次，共设12台蒸锅。木块摆放时要留有一定缝隙，以便蒸煮均匀； （7）切片、清边：将蒸锅软化后的木块在湿润、软化状态下用切片机切成0.5cm厚的铅笔板，用清边机将木片宽度方向多余的部分和结疤锯掉，加工成规格为18cm×8cm×0.5cm的铅笔板。由于木块含水率较高，该环节没有粉尘产生； （8）自然晾晒：将码好的铅笔板通过叉车运送到晾晒场进行自然晾晒； （9）烘干碳化：码好的铅笔板经全自动平压机进行蒸汽烘干10min，降低木板水分，使不发生曲翘变形、便于削切。热源由 1 台0.5t/h的生物质导热油锅炉提供，每天烘干时间10h； （10）包装入库：将晒干的铅笔板装入编织袋放入仓库。 图2-4 工艺流程及产污环节图 产污环节： （1）大气污染物 G1：开方产生的颗粒物； G2：截断产生的颗粒物； G3：规边产生的颗粒物； G4：压刨产生的颗粒物； G5：蒸汽锅炉产生的颗粒物、SO2、NOX、汞及其化合物、林格曼黑度； G6：导热油炉产生的颗粒物、SO2、NOX、汞及其化合物、林格曼黑度。 （2）水污染物 W1：软水系统废水； W2：蒸汽锅炉排污水； W3：蒸锅冷凝水 W4：生活污水。 （3）噪声 本项目运营期噪声主要来源于大带锯、截断锯、规边机、压刨机、切片机、清边机、平压机、锅炉、风机等。 - （4）固废 - S1：木头边角料； - S2：废离子交换树脂； - S3：蒸汽锅炉和导热油炉产生的炉渣； - S4：生活垃圾； - S5：除尘灰； - S6：废机油、废导热油、废油桶、废棉纱、废手套。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目租赁现有厂房进行建设生产。经了解，该厂房原用于石料破碎加工。 经现场勘察，厂房已经水泥硬化，场地内无遗留固体废物，不存在与项目有关的原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气 （1）区域环境质量情况 本次评价收集了襄汾县2022年环境空气质量例行监测数据，监测数据具体见表3-1。 表3-1区域空气质量现状评价表（μg/m3 COmg/m3） 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 12; 60; 20%; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 34; 40; 85%; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 84; 70; 120%; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 42; 35; 120%; 超标. CO; 24小时平均第95百分位数; 2000; 4000; 50%; 达标. O3; 日最大8小时平均第90百分位数; 167; 160; 104.375%; 超标. 由表3-1可知，2022年襄汾县SO2、NO2、CO能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，PM10、PM2.5以及O3均未达到相应标准，说明襄汾县属于环境空气质量不达标区。 （2）特征污染物补充监测 本项目特征污染物为TSP，为了解特征污染物环境空气质量现状，建设单位委托山西昌海环境检测有限公司进行了监测。 ①监测布点 根据本项目主要污染特征、所在地气象条件和评价级别，本次补充监测点名称、监测因子、监测时段、相对厂址方位见表3-2。 表3-2其他污染物补充监测点位基本信息 监测点; 监测点坐标/m; 监测因子; 监测时段; 相对厂址 位置. 经度; 纬度. 北蔺村; 111°19′21.284″; 35°58′49.465″; TSP; 连续3d， 每天采集24h; 南. ②监测结果统计分析 统计分析监测点的监测结果，统计其污染物日平均浓度范围、最大浓度占标率。统计结果见表3-3。 表3-3 TSP日均浓度监测结果统计表 污染物; 监测时间; 平均 时间; 评价标准mg/m3; 监测浓度 mg/m3; 最大浓度占标率%; 达标 情况. TSP; 2024.1.12; 24h; 0.3; 0.139; 46.33; 达标. 2024.1.13; 24h; 0.3; 0.187; 62.33; 达标. 2024.1.14; 24h; 0.3; 0.106; 35.33; 达标. 由表3-3，TSP小时平均浓度范围为0.139~0.187mg/Nm3之间，最大浓度占标率为62.33%，项目所在区域 TSP 满足《环境空气质量标准》（GB3095 -2012）中的二级标准浓度限值。 2、声环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），厂界外周边50米范围内无声环境保护目标的建设项目，无需进行声环境质量现状监测。 3、地表水环境 本项目距离汾河汾7.73km。根据《关于印发临汾市2022年地表水污染防治攻坚方案的通知》（临政办发[2022]25号）文件，汾河襄汾县柴庄断面水质需达到地表水III类标准。评价收集了临汾市生态环境局公布的《2023年9月临汾市地表水水质状况报告》，汾河襄汾县柴庄断面水质类别为III类，达到攻坚方案要求。 4、生态环境 本项目占地为建设用地，不新增用地，占地范围内无生态保护目标，因此不进行生态环境调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 表3-4主要环境保护目标一览表 环境 要素; 基本情况. 名称; 坐标; 方位; 距离 /m; 保护内容; 保护对象; 环境功 能区. 环境 空气; 北蔺村; 111°19′21.284″，35°58′49.465″; 西南; 72; 村庄/942人; 环境 空气; 二类区. 南蔺村; 111°19′21.284″，35°58′36.444″; 西南; 358; 村庄/1436人. 黄崖村; 111°19′9.832″， 35°59′23.827″; 西北; 356; 村庄/2135人. 声环境; 厂界; /; /; /; 厂界声环境; 2类声环境功能区. 地下水; 区域潜水含水层; /; /; 潜水含水层; 区域潜水含水层; III类. 土壤; 项目占地和周边耕地、林地. 生态 环境; 占地范围内不涉及生态环境保护目标. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 本项目木材开方、截断、规边、压刨产生的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级排放限值，见表3-5。 表3-5 大气污染物综合排放标准 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒（m）; 二级; 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. 本项目蒸汽锅炉和导热油炉产生的污染物执行《山西省锅炉大气污染物排放标准》（DB141929-2019）中表2排放浓度限值，见表3-6。 表3-6 燃生物质锅炉大气污染物排放浓度限值 污染物; 颗粒物 （mg/m3）; 二氧化硫（mg/m3）; 氮氧化物（mg/m3）; 汞及其化合物（mg/m3）; 林格曼黑度 （级）. 浓度限值; 10; 30; 50; 0.05; ≤1. 2、噪声 本项目施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523 -2011），见表3-7。 表3-7 建筑施工场界环境噪声排放标准限值 昼间; 夜间. 70dB(A); 55dB(A). 本项目运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348- 2008)中2类标准，见表3-8。 表3-8 工业企业厂界环境噪声排放标准限值 标准类别; 时段. 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 60dB(A); 50dB(A). 3、固体废物 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目有组织排放量为颗粒物：0.552t/a，二氧化硫：0.202t/a，氮氧化物：0.427t/a。根据山西省生态环境厅关于印发《建设项目主要污染物排放总量核定暂行办法》的通知（晋环规〔2023〕1号）文件要求，建设单位需申请颗粒物总量为颗粒物：0.552t/a，二氧化硫：0.202t/a，氮氧化物：0.427t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、环境空气保护措施 根据《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》、《山西省环境保护厅关于加强建筑施工扬尘排污费核定征收工作的通知》、《山西省人民政府关于印发山西省打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》，针对本项目施工期产生的扬尘，本报告提出以下防治措施： （1）施工扬尘防治措施 A、施工场地应分别设置现场平面布置图、工程概况牌、安全生产牌、文明施工牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话等； B、每个施工现场入口处设置围挡，围挡必须由硬质材料制作，任意两块围挡以及围挡与防溢座间间距不能有大于0.5cm的缝隙，围挡不得有明显破损的漏洞； C、遇到干燥易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级及四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网；施工现场定期喷洒，保证地面湿润，不起尘； D、施工过程中使用水泥、石灰、砂石等容易产生扬尘的建筑材料，应采取设置专门的堆蓬，并使用防尘布对原料进行遮盖； E、施工过程产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，应及时清运。有砂石、灰土、灰浆所有易扬尘物料都必须以不透水的隔尘布完全覆盖或放置在顶部和四周均有遮蔽的范围内； F、施工期间，对于工地内裸露地面，应进行洒水，晴朗天气时每日洒水二至七次，扬尘严重时应加大洒水频率；对于施工工地道路积尘，可采用水冲洗的方法清洁施工工地道路积尘，不得在未实施洒水等抑尘措施情况下进行直接清扫；每一块独立裸露地面必须采取覆盖措施；覆盖措施可采用防尘网、化学抑尘剂等。 G、实施建筑施工全过程控制：确保建筑施工扬尘达到“6个100%”，并确保做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。 （2）运输扬尘措施 A、施工场地内道路应硬化，道路清扫时必须采取洒水措施。 B、进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，保证物料、渣土、垃圾等不露出。 C、运输车辆驶出工地前，应对车身、车槽、轮胎等部位进行清理或清洗以保证清洁上路；洗车喷嘴静水压不得低于0.5MPa；洗车废水经处理后重复使用，回用率不低于90%，回用水悬浮物浓度不应大于150mg/l。 另根据本项目的施工特点，除设有符合规定的装置外，禁止在施工现场焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革、树叶、枯草、以及其他会产生有毒、有害烟尘和恶臭气体的物质。 在采取以上措施以后，施工期产生的大气污染物对周围环境产生的影响很小。 2、水污染防治措施 建设期的废水主要有施工区的冲洗与设备清洗废水以及施工队伍排放的生活污水。环评提出的水污染防治措施： （1）建设期的废水主要为施工区的土建工程建设时产生的拌和废水及运输车辆、设备冲洗废水。施工区废水主要污染物为SS，废水排放量较小，排放具有间断性和分散性的特点，废水中不含有毒有害物质，仅泥沙悬浮物含量和pH值较高。评价要求施工场地设置1座集水沉淀池，设备冲洗水经集水沉淀池收集、沉淀后用于施工现场洒水抑尘，不外排。 （2）此外，施工单位要对露天堆放的施工材料、土堆、沙堆等要用棚布覆盖，避免在下雨天物料随雨水流失，产生不必要的污染。 （3）根据建设施工废水处置的实际情况，有效处理和利用的问题不大，但存在着施工单位施工随意性强，操作管理不规范的情况，使部分不应排放的废水流失，而造成一定的环境污染。对此，评价要求本工程建设中应重点加强监督管理，且应在业主单位、工程监理单位、当地环境保护主管单位的配合下进行。 3、固体废物防治措施 施工过程中产生的固体废物主要包括：施工过程废弃的建筑材料及施工人员少量生活垃圾等。 施工期产生的固体废物主要为建筑垃圾和生活垃圾。施工中建筑垃圾主要是灰浆、废材料等，应由企业统一处理，及时清运至指定的建筑垃圾填埋场，不在施工场地随意堆放，对环境影响较小。 生活垃圾以有机污染物为主，少量以无机污染物为主，随意堆放将影响周围环境。施工现场应设垃圾桶，将产生的生活垃圾收集后定期送当地垃圾填埋场进行填埋处置，对环境影响较小。 4、噪声污染防治措施 建设期噪声主要是施工现场的各类施工机械产生的噪声以及建筑物料运输造成的交通噪声。评价要求施工单位采取以下噪声防治措施： （1）合理安排施工时间：制定施工计划时，应尽可能避免高噪声设备同时施工；高噪声的作业应尽量安排在白天进行，减少夜间施工量，避免对周围村庄居民生活产生不良影响。 （2）合理布局施工现场：避免同一地点安排大量动力机械设备，以免局部声级过高。 （3）降低设备噪声级：设备选型上尽量采用低噪声设备，如以液压机械代替燃油机械，振捣器采用高频振捣器等；对动力机械设备要定期进行维护和保养，使其一直保持良好的状态，减轻因设备运行状态不佳而造成的噪声污染。闲置不用的设备应立即关闭。 （4）运输要采用车况良好的车辆，并应注意定期维修和养护；在乡村路段要限制鸣笛；一般情况应禁止夜间运输。 5、生态环境保护措施 建设期对当地生态环境的破坏主要表现在场地挖填、地面建构筑物及道路建设时对土地扰动作用，造成地貌的改变、植被的破坏、短期内使水土流失加剧，对局部生态环境有不利影响。 环评提出的防治措施： ①在地面施工过程中，应避免在大风季节以及暴雨时节作业。对施工破坏区，施工完毕，要及时平整土地，并种植适宜的植物，以防止发生新的土壤侵蚀。 ②施工期应先建设各种排水设施，将雨水及时排走，避免在场地形成水漫流，导致水土流失增加。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 （一）产排污环节、源强、治理措施 本项目大气污染源主要是开方、截断、规边、压刨环节产生的颗粒物；锅炉和导热油炉产生的颗粒物、SO2、NOX、汞及其化合物、林格曼黑度。 具体废气产排污节点、污染物产排量及污染治理设施信息及排放口基本情况见表4-1，表4-2。 表4-1 废气污染物产排污情况表 序号; 产污 环节; 污染物; 污染物产生; 污染物排放; 治理措施; 排放形式. 浓度mg/m3; 产生量t/a; 浓度mg/m3; 排放量t/a; 收集效率; 治理工艺; 处理效率. 1; 开方、截断、规边、压刨; 颗粒物; 150.54; 8.31; 10; 0.552; 95%; 集尘罩+布袋除尘; 99.9%; 有组织. /; 0.44; /; 0.022; /; 封闭厂房; 95%; 无组织. 2; 蒸汽 锅炉; 颗粒物; 61.56; 0.49; 0.616; 0.0049; /; 低氮燃烧+炉内SNCR脱硝+旋风除尘+布袋除尘; 99%; 有组织. SO2; 20.98; 0.167; 20.98; 0.167; /; /. NOx; 87.54; 0.697; 44.38; 0.353; /; 50%. 汞及其化合物; 0.00192; 0.0153kg/a; 0.00153; 0.0122kg/a; /; 20%. 林格曼黑度; 1级; /; 1级; /; /; /. 3; 导热 油炉; 颗粒物; 61.44; 0.102; 0.614; 0.00102; /; 低氮燃烧+炉内SNCR脱硝+旋风除尘+布袋除尘; 99.9%; 有组织. SO2; 20.96; 0.0348; 20.96; 0.0348; /; /. NOx; 87.35; 0.145; 44.34; 0.0736; /; 50%. 汞及其化合物; 0.00193; 0.0032kg/a; 0.00154; 0.00256kg/a; /; 20%. 林格曼黑度; 1级; /; 1级; /; /; /. 表4-2 废气排放口基本情况表 序号; 排放口 编号; 排放口名称; 排放口类型; 污染物; 排气筒高度m. 1; DA001; 木材下料废气排放口; 一般排放口; 颗粒物; 15. 2; DA002; 蒸汽锅炉废气排放口; 一般排放口; 颗粒物、SO2、NOX、汞及其化合物、林格曼黑度; 30. 3; DA003; 导热油炉废气排放口; 一般排放口; 颗粒物、SO2、NOX、汞及其化合物、林格曼黑度; 20. （二）污染源源强核算 1、开方、截断、规边、压刨环节产生的废气 本项目设1台大带锯、1台截断锯、1台规边机、1台压刨机，原木在开方、截断、规边、压刨过程会产生颗粒物。 （1）除尘风量计算 本项目原料下料在封闭车间内进行，对4台产尘设备分别设集尘罩，集尘罩能够覆盖刀口作业处。其中大带锯刀具顶部设集尘罩，罩口尺寸1.5m×1.0m，距离刀口高度0.5m；截断锯刀具顶部设集尘罩，罩口尺寸1.2m×0.8m，距离刀口高度0.5m；规边机刀具顶部设集尘罩，罩口尺寸0.6m×0.6m，距离刀口高度0.5m；压刨机顶部设集尘罩，罩口尺寸0.6m×0.6m，距离压刨机高度0.5m。 根据《环保设备设计手册―大气污染控制设备》（周兴求主编，化学工业出版社）P495，上部集尘罩的排风量Q可根据下式计算： Q=kLHv(m3/s) 式中：L―罩口敞开面的周长； H―污染源至罩口的距离； V―敞开断面处流速，取0.8m/s； k —考虑沿高度速度分布不均匀的安全系数，取1.1。 经计算，大带锯、截断锯、规边机集尘罩风量分别为7920m3/h、6336m3/h、3168m3/h。集气罩设置方案一览表见表4-3。 表4-3 集气罩设置方案一览表 产尘部位; 数量（个）; 风罩 形式; 罩口尺寸（m）; 罩口与工作面距离（m）; VX（m/s）; 处理设备; 排气筒名称; 计算风量（m3/h）. 大带锯; 1; 顶吸式; 1.5×1.0; 0.5; 0.8; 高效布袋除尘器; 木材加工废气排放口（DA001）; 7920. 截断锯; 1; 顶吸式; 1.2×0.8; 0.5; 0.8; 6336. 规边机; 1; 顶吸式; 0.6×0.6; 0.5; 0.8; 3801. 压刨机; 1; 顶吸式; 0.6×0.6; 0.5; 0.8; 3801. （2）布袋除尘器配备方案 本项目大带锯、截断锯、规边机、压刨机共用1台布袋除尘器。风量为7920+6336+3801+3801=21858m3/h，本次设计取23000m3/h。过滤风速0.6m/min，则滤袋面积为638.88m2。布袋材质为涤纶针刺毡滤袋，颗粒物排放浓度≤10mg/Nm3，处理后由15m高的排气筒排出。 表4-4 布袋除尘器配备方案一览表 产尘收集点; 设计风量; 过滤风速; 过滤面积; 滤袋材质; 运行时间. 大带锯、截断锯、规边机、压刨机; 23000m3 /h; 0.6m/min; 638.88m2; 涤纶针刺毡; 2400h/a. （3）废气源强计算 污染物源强核算采用产排污系数法，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“201木材加工系数手册”可知，颗粒物的产污系数为0.243千克/立方米-产品。本项目晾干和烘干后的最终产品为30000立方米/年，本次污染物计算采用原木36000立方米/年进行计算。 颗粒物产生量=0.243千克/立方米×36000立方米/年=8.75t/a； 有组织颗粒物产生量=8.75×95%=8.31t/a； 无组织颗粒物产生量=8.75×5%=0.44t/a； 有组织颗粒物排放量=10×23000×2400×10-9=0.552t/a； 有组织颗粒物排放速率=0.552×103÷2400=0.23kg/h。 下料工序位于全封闭车间内，无组织粉尘抑尘效率取95%，无组织粉尘排放量=0.44×（1-95%）=0.022t/a； 颗粒物经布袋除尘器处理后，排放浓度小于10mg/m3，排放速率0.23kg/h，废气经1根 15m 高排气筒排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）中表2二级排放限值。 2、蒸汽锅炉产生的烟气 本项目配套建设1台2t/h生物质蒸汽锅炉，运行制度为：每年运行300天，每天运行12h。 生物质蒸汽锅炉所用燃料为山西华泰鸿安能源有限公司生产的生物质燃料，根据生物质检验报告单，主要成分：灰分4.36%、全硫0.01%、低位发热值18.4 MJ/kg，1t生物质颗粒完全燃烧情况下，获得的热量为440.2万大卡。参照《锅炉节能环保技术规程》（TSG91-2021），锅炉热效率取值 85%，2t/h锅炉每小时需120万大卡热量，生物质蒸汽锅炉每年运行3600h，共需要热量为432000万大卡，则需要燃烧生物质颗粒量为981.4t/a。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中表 F.4 燃生物质工业锅炉的废气产排污系数为直排时“颗粒物为0.5千克/吨-燃料；二氧化硫为17S千克/吨-燃料；氮氧化物（低氮燃烧）为 0.71千克/吨-燃料”，“颗粒物采用旋风除尘+布袋除尘处理，为0.005千克/吨-燃料；氮氧化物（低氮燃烧）采用SNCR处理，为0.36千克/吨-燃料”；根据北京大学硕士研究生学位论文《中国农村地区生物质燃料锅炉的汞排放研究》表明，生物质颗粒燃料燃烧排放的汞及其化合物含量为15.68ng/g-燃料。 烟气量采用《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中的经验公式估算法进行计算： Vgy=0.393Qnet,ar+0.876 式中：Vgy：基准烟气量，Nm3/kg； Qnet,ar：燃料收到基低位发热量，MJ/kg。 经计算，烟气量约为8.11Nm3 /kg燃料。 （1）蒸汽锅炉烟气量及污染物产排计算 ①烟气量 经计算，生物质蒸汽锅炉烟气量为7.96×106m3/a（折2211.1m3/h）。 ②颗粒物 经计算，生物质蒸汽锅炉颗粒物产生量为0.49t/a，产生浓度为61.56mg/m3。采用旋风除尘+布袋除尘处理工艺，则颗粒物排放量为0.0049t/a，排放浓度为0.616mg/m3。 ③二氧化硫 经计算，生物质蒸汽锅炉二氧化硫产生量为0.167t/a，产生浓度为20.98 mg/m3。二氧化硫能够达标排放，无需采取治理措施。二氧化硫排放量为0.167t/a，排放浓度为20.98mg/m3。 ④氮氧化物 经计算，生物质蒸汽锅炉氮氧化物产生量为0.697t/a，产生浓度为87.54mg/m3。采用SNCR处理工艺，氮氧化物排放量为0.353t/a，排放浓度为44.38mg/m3。 ⑤汞及其化合物 经计算，生物质蒸汽锅炉汞及其化合物产生量为0.0153kg/a，产生浓度为0.00192mg/m3。低氮燃烧和布袋除尘可以协同处理汞及其化合物，处理效率按照20%计，则汞及其化合物排放量为0.0122kg/a，排放浓度为0.00153mg/m3。 综上，蒸汽锅炉烟气采取治理措施后，各污染物的排放浓度均满足《山西省锅炉大气污染物排放标准》（DB141929-2019）中表2排放浓度限值。 - （2）废气治理措施 - ①低氮燃烧 根据氮氧化合物生成机理，影响氮氧化合物生成量的因素主要有火焰温度、燃烧器区段氧浓度、燃烧产物在高温区停留时间和燃料的特性，而降低氮氧化合物生成量的途径主要有两个方面：降低火焰温度，防止局部高温；降低过量空气系数和氧浓度，使燃料在缺氧的条件下燃烧。炉内低氮燃烧技术是通过锅炉分级燃烧，降低燃烧区域的温度，抑制和减少锅炉燃烧过程中 NOx 的产生和排放。 本项目生物质蒸汽锅炉采用炉内低氮燃烧技术减少氮氧化物产生，具体控制措施：燃料和空气进入炉膛时减少火焰扰动，避免火焰贴壁，充分利用炉膛的容积，使热负荷均匀分布，减少炉膛出口温度偏差；燃烧器的着火区设置足够的高温烟气回流，燃尽风高位布置，充分利用炉膛高度空间，实现 NOx 还原，达到降低NOx目的；燃尽风水平摆动，进一步降低炉膛出口烟温偏差。 ②SNCR 选择性非催化还原脱硝技术（SNCR）是指不用催化剂，在850～1100℃的温度范围内，将含氨基的还原剂（本项目为尿素溶液）喷入炉内，将烟气中的 NOx还原脱除，生成氮气和水的清洁脱硝技术。项目选用约30%的尿素溶液作为还原剂，尿素溶液直接喷入炉膛内，主要的化学反应如下，未发生反应的少量尿素（溶液）受热分解为氨、CO2。 2CO（NH2）2+2NO+2O2 →3N2+4H2O+2CO2 CO（NH2）2+H2O →2NH3+CO2 - （3）废气治理措施可行性分析 - 《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中，锅炉烟气污染防治可行技术见表4-5。 - 表4-3 锅炉烟气污染防治可行技术 燃料类型; 生物质. 炉型; 室燃炉. 二氧化硫; 重点地区; /. 氮氧化物; 重点地区; 低氮燃烧+SNCR脱硝技术、低氮燃烧技术+SCR脱硝技术、低氮燃烧+(SNCR-SCR联合)脱硝技术、SNCR脱硝技术、SCR脱硝技术、SNCR-SCR联合脱硝技术. 颗粒物; 重点地区; 旋风除尘和袋式除尘的组合技术. 汞及其化合物; 重点地区; 协同控制，若采用协同控制技术仍未实现达标排放，可采用炉内添加卤化物或烟道喷入活性炭吸附剂等技术. - 本项目中，氮氧化物采用低氮燃烧+SNCR脱硝技术，颗粒物采用旋风除尘和袋式除尘的组合技术，汞及其化合物采用协同控制，为烟气污染防治可行技术。 3、导热油炉产生的烟气 本项目设1台0.5t/h生物质导热油炉，运行制度为：每年运行300天，每天运行10h。 生物质导热油炉所用燃料为山西华泰鸿安能源有限公司生产的生物质燃料，根据生物质检验报告单，主要成分：灰分4.36%、全硫0.01%、低位发热值 18.4MJ/kg，1t生物质颗粒完全燃烧情况下，获得的热量为440.2万大卡。参照《锅炉节能环保技术规程》（TSG91-2021），锅炉热效率取值 85%，0.5t/h导热油炉每小时需30万大卡热量，导热油炉每年运行3000h，共需要热量为90000万大卡，则需要燃烧生物质颗粒量为204.4t/a。 导热油炉烟气量及污染物产排量采用与蒸汽锅炉相同的计算方法。 （1）导热油炉烟气量及污染物产排计算 ①烟气量 经计算，导热油炉烟气量为1.66×106m3/a（折552.7m3/h）。 ②颗粒物 经计算，导热油炉颗粒物产生量为0.102t/a，产生浓度为61.44mg/m3。采用旋风除尘+布袋除尘处理工艺，则颗粒物排放量为0.00102t/a，排放浓度为0.614mg/m3。 ③二氧化硫 经计算，导热油炉二氧化硫产生量为0.0348t/a，产生浓度为20.96mg/m3。二氧化硫能够达标排放，无需采取治理措施。二氧化硫排放量为0.0348t/a，排放浓度为20.96mg/m3。 ④氮氧化物 经计算，导热油炉氮氧化物产生量为0.145t/a，产生浓度为87.35mg/m3。采用SNCR处理工艺，氮氧化物排放量为0.0736t/a，排放浓度为44.34mg/m3。 ⑤汞及其化合物 - 经计算，导热油炉汞及其化合物产生量为0.0032kg/a，产生浓度为0.00193mg/m3。低氮燃烧和布袋除尘可以协同处理汞及其化合物，处理效率按照20%计，则汞及其化合物排放量为0.00256kg/a，排放浓度为0.00154mg/m3。 综上，导热油炉烟气采取治理措施后，各污染物的排放浓度均满足《山西省锅炉大气污染物排放标准》（DB141929-2019）中表2排放浓度限值。 - （三）监测计划 项目运行期的环境监测计划内容见表4-6。 表4-6 监测计划表 内容; 监测项目; 监测点; 监测频次; 执行标准. 废气监测; 颗粒物; 排气筒DA001出口; 每年1次; 大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）. 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度; 排气筒DA002出口; 每月1次; 锅炉大气污染物排放标准（DB14/1929-2019）. 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度; 排气筒DA003出口; 每月1次. 颗粒物; 厂界; 每季度1次. - （四）环境影响分析 开方、截断、规边工序产生的颗粒物经布袋除尘器处理后，颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级排放限值；蒸汽锅炉和导热油炉产生的颗粒物、SO2、NOx、汞及其化合物、林格曼黑度能够满足《山西省锅炉大气污染物排放标准》（DB141929-2019）中表2排放浓度限值。本项目大气污染物达标排放，对周边环境影响较小。 本项目投产运行后，必须严格落实汽车运输和非道路移动设备相关规定及环保要求，减少环境污染。本项目非道路移动设备包主要为装载机和叉车。企业应加强在用非道路移动机械的排放检测和维修，保证非道路移动机械及其污染控制装置处于正常技术状态，确保维修后的非道路移动机械排放稳定达标，同时妥善保存维修记录；厂内非道路移动机械尾气应低于《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）中第三阶段排放限值和《非道路柴油移动机械排气烟度限值及测量方法》（GB36886-2018）；提升非道路移动机械燃料的清洁性，使用满足标准要求的燃油，鼓励使用清洁能源，并留存燃料购买台账，留存备查；加强非道路移动机械的噪声控制，禁止任何单位或个人擅自拆除弃用非道路移动机械的消声、隔声和吸声装置，加强对噪声控制装置的维护保养。 二、废水 本项目产生的废水为软水系统废水、锅炉排污水、蒸锅冷凝水、生活污水。具体废水产排污节点、污染物产排量及污染治理设施信息见表4-7。 表4-7 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设施是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 软水系统废水; COD、SS、含盐量; 采暖期送洗砂厂，非采暖期部分送洗砂厂，部分洒水抑尘; 间断排放，排放期流量不稳定; /; /; /; /; /; /. 2; 锅炉排污水; COD、SS、含盐量; 送洗砂厂; /; /; /; /; /; /. 3; 蒸锅冷凝水; COD、SS; 送洗砂厂; /; /; /; /; /; /. 4; 生活污水; COD、BOD、NH3-N、SS; 采暖期送洗砂厂，非采暖期厂区洒水抑尘; S1; 沉淀池; 沉淀; /; /; /. - （1）软水系统废水 - 本项目蒸汽锅炉软水用量为25.2m3/d，软水制得率为90%，废水量为2.8m3/d。软水废水水质简单。非采暖期1.77m3/d用于洒水抑尘，1.03m3/d送襄汾县旭华建材有限公司作为洗砂用水，不外排，不会对周边水环境造成影响。 - （2）蒸汽锅炉排污水 - 蒸汽锅炉排污水按照蒸汽用水量的5%计，则排污水量为1.2m3/d。排水水质简单，全部送襄汾县旭华建材有限公司作为洗砂用水，不外排，不会对周边水环境造成影响。 - （3）蒸锅冷凝水 - 蒸锅冷凝水按照用水量的5%计，则蒸锅冷凝水量为1.2m3/d。蒸锅冷凝水水质简单，全部送襄汾县旭华建材有限公司作为洗砂用水，不外排，不会对周边水环境造成影响。 （4）生活污水 本项目厂区设防渗旱厕，定期清掏，不设食宿。职工盥洗产生污水量为0.24 m3/d。厂区配套1座0.5m3的生活污水收集池，经收集沉淀后非采暖期用于厂区洒水抑尘，采暖期送襄汾县旭华建材有限公司作为洗砂用水，不外排，不会对周边水环境造成影响。 综上，本项目运营期无废水外排，不会对周边水环境造成影响。 三、噪声 （1）噪声源强及治理措施 本项目运营期噪声主要来源于大带锯、截断锯、规边机、压刨机、切片机、清边机、平压机、锅炉、风机等，噪声源强及治理措施见表4-8。 表4-8 主要室内噪声源及降噪措施一览表 序号; 建筑物名称; 声源名称; 声功率级dB(A); 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级dB(A); 运行 时段; 建筑物插入损失 dB(A); 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级dB(A); 建筑物外距离m. 1; 生产车间1; 大带锯; 75; 厂房隔声、基础减振、定期维护; -82; 28; 0.5; 2.5; 56.72; 昼间; 10; 46.72; 1. 2; 截断锯; 75; 厂房隔声、基础减振、定期维护; -76; 30; 0.5; 3.0; 55.34; 昼间; 10; 45.34; 1. 3; 规边机; 70; 厂房隔声、基础减振、定期维护; -52; 23; 0.5; 2.0; 53.79; 昼间; 10; 43.79; 1. 4; 压刨机; 70; 厂房隔声、基础减振、定期维护; -65; 26.5; 0.5; 2.0; 53.79; 昼间; 10; 43.79; 1. 5; 切片机; 70; 厂房隔声、基础减振、定期维护; -28; 41; 0.5; 1.0; 59.27; 昼间; 10; 49.27; 1. 6; 切片机; 70; 厂房隔声、基础减振、定期维护; -27; 39.2; 0.5; 1.6; 55.50; 昼间; 10; 45.50; 1. 7; 切片机; 70; 厂房隔声、基础减振、定期维护; -26; 37.3; 0.5; 1.2; 57.78; 昼间; 10; 47.78; 1. 8; 清边机; 70; 厂房隔声、基础减振、定期维护; -22.6; 40; 0.5; 1.2; 57.78; 昼间; 10; 47.78; 1. 9; 清边机; 70; 厂房隔声、基础减振、定期维护; -22.6; 37; 0.5; 2.2; 53.08; 昼间; 10; 43.08; 1. 10; 清边机; 70; 厂房隔声、基础减振、定期维护; -22; 34.2; 0.5; 2.8; 51.31; 昼间; 10; 41.31; 1. 11; 清边机; 70; 厂房隔声、基础减振、定期维护; -18; 36.2; 0.5; 3.5; 49.70; 昼间; 10; 39.70; 1. 12; 清边机; 70; 厂房隔声、定期维护; -18.2; 34.4; 0.5; 4.0; 48.74; 昼间; 10; 38.74; 1. 13; 清边机; 70; 厂房隔声、基础减振、定期维护; -18; 32.5; 0.5; 6.2; 45.49; 昼间; 10; 35.49; 1. 14; 清边机; 70; 厂房隔声、基础减振、定期维护; -13.3; 34.6; 0.5; 6.8; 44.78; 昼间; 10; 34.78; 1. 15; 清边机; 70; 厂房隔声、基础减振、定期维护; -12.0; 31.5; 0.5; 8.2; 43.32; 昼间; 10; 33.32; 1. 16; 清边机; 70; 厂房隔声、基础减振、定期维护; 1.5; 28.0; 0.5; 8.0; 43.51; 昼间; 10; 33.51; 1. 17; 清边机; 70; 厂房隔声、基础减振、定期维护; 1.0; 26.2; 0.5; 7.5; 44.02; 昼间; 10; 34.02; 1. 18; 风机; 80; 厂房隔声、基础减振、定期维护; -80; 31; 0.5; 1.5; 66.0; 昼间; 10; 56.0; 1. 19; 生产车间2; 平压机; 70; 厂房隔声、基础减振、定期维护; -52; 85.0; 0.8; 2.0; 53.79; 昼夜; 10; 43.79; 1. 20; 风机; 80; 厂房隔声、基础减振、定期维护; -32; 79.0; 0.5; 1.5; 66.0; 昼夜; 10; 56.0; 1. 21; 风机; 80; 厂房隔声、基础减振、定期维护; 8; 73.5; 0.5; 1.5; 66.0; 昼夜; 10; 56.0; 1. - 注：以厂区东南角为原点（0，0），东西为x轴，南北为y轴。. - （2）噪声预测 本次评价采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中工业噪声预测计算模式进行预测。 ①室外点声源噪声计算公式 式中：Lp（r）——预测点处A声压级，dB； Lp（r0）——参考位置r0处的A声压级，dB； Dc—指向性校正，dB Adiv—几何发散引起的衰减，dB； Aatm—大气吸收引起的衰减，dB； Agr—地面效应引起的衰减，dB； Abar—障碍物屏蔽引起的衰减，dB（A）； Amisc—其他多方面效应引起的衰减，dB（A）； 本次噪声预测计算将从偏保守角度出发，仅考虑声波随距离的衰减Adiv，对单个点声源的几何发散衰减用以下公式计算： Lp（r）=Lp（r0）－20lg（r/r0） ②室内声源计算公式 Lp2  LP1  (TL  6) 式中：LP1、LP2——靠近开口处（或窗户）室内、外某倍频带的声压级， dB； TL——隔窗（或窗户）倍频带的隔声量，dB。 ③噪声贡献值计算 多源噪声叠加公式采用： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj——在T时间内j声源工作时间，s。 ④有限长薄屏障在点声源声场中引起的衰减 首先计算三个传播途径的声程差δ1，δ2，δ3和相应的菲涅尔数N1、N2、N3。声屏障引起的衰减按下式计算： Abar ——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； N1、N2、N3——三个传播途径的声程差δ1，δ2，δ3相应的菲涅尔数。 ⑤噪声预测计算 噪声预测值（Leq）计算公式为： 式中：Leqb：预测点的背景值，dB(A)。 本项目每天生产1班，每班8h。利用预测模式计算出厂界环境的噪声贡献值见表4-9。 表4-9 厂界噪声影响预测结果 预测点; 昼间; 夜间. 贡献值; 标准值; 贡献值; 标准值. 项目北侧; 20.8; 60; 15.2; 50. 项目西侧; 15.1; 60; 12.3; 50. 项目东侧; 32.7; 60; 2.1; 50. 项目南侧; 28.5; 60; 3.5; 50. - 通过采取上述措施后，厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。本项目运营对周围声环境质量影响较小。 - （3）噪声监测 - 本项目噪声监测情况见表4-11。 表4-11 监测点位、监测项目及监测频率一览表 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频率. 噪声; 厂界四周; 等效连续A声级; 每季度一次，每次1天，昼夜各1频次. 四、固体废物 本项目产生的固体废物主要包括：木头边角料、炉渣、除尘灰、废离子交换树脂、生活垃圾、废机油、废导热油、废油桶、废棉纱、废手套。 （1）一般工业固体废物 ①产生量 木头边角料产生量取木材的2%，杨木密度取0.5kg/m3，则边角料产生量为300t/a；除尘灰产生量为7.758t/a；炉渣产生量取生物质燃料的2%，炉渣产生量为23.72t/a；废离子交换树脂产生量为0.02t/a。 一般工业固体废物产排情况见表4-12。 表4-12 一般工业固体废物产生情况表 序号; 产生 环节; 名称; 属性; 物理 性状; 产生量t/a; 利用处置方式和去向; 利用或处置量t/a. 1; 下料; 边角料; 一般工业固体废物; 固体; 300; 外售生物质燃料生产企业; 300. 2; 除尘器; 除尘灰; 固体; 7.758; 收集后定期外售有机肥生产企业; 7.758. 3; 生物质燃料燃烧; 炉渣; 固体; 23.72; 23.72. 4; 软水制备; 废树脂; 0.02; 厂家回收; 0.02. 本项目设1个一般工业固体废物间，占地面积100m2，彩钢全封闭结构，地面硬化。本项目产生的一般工业固体废物分类存放于固废间。 ②一般固体废物环境管理要求 1）配套建设的固体废物污染环境防治设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。 2）单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。 3）委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。受托方运输、利用、处置工业固体废物，应当依照有关法律法规的规定和合同约定履行污染防治要求，并将运输、利用、处置情况告知产生工业固体废物的单位。产生工业固体废物的单位违反本条第一款规定的，除依照有关法律法规的规定予以处罚外，还应当与造成环境污染和生态破坏的受托方承担连带责任。 4）合理选择和利用原材料、能源和其他资源，采用先进的生产工艺和设备，减少工业固体废物的产生量，降低工业固体废物的危害性。 5）根据经济、技术条件对工业固体废物加以利用；对暂时不利用或者不能利用的，应当按照国务院生态环境等主管部门的规定建设贮存设施、场所，安全分类存放，或者采取无害化处置措施。贮存工业固体废物应当采取符合国家环境保护标准的防护措施。建设工业固体废物贮存、处置的设施、场所，应当符合国家环境保护标准。 6）产生工业固体废物的单位终止的，应当在终止前对工业固体废物的贮存、处置的设施、场所采取污染防治措施，并对未处置的工业固体废物作出妥善处置，防止污染环境。 （2）危险废物 ①产生情况 根据《国家危险废物名录》（2021年版）中有关规定，本项目设备检修产生的废机油、废导热油、废油桶、废棉纱、废手套均属于危险废物。 本项目废机油产生量约0.5t/a，废导热油产生量约0.5t/a，废油桶产生量为0.05t/a，废棉纱、废手套产生量为0.01t/a。废机油、废导热油、废油桶、废棉纱、废手套均采用专用容器收集后暂存于危废暂存间内，定期交由有资质单位处置。 本项目危险废物具体情况见表4-13，危险废物贮存设施表4-14。 表4-13 本项目危险废物汇总表 序 号; 危物 名称; 危险废 物类别; 产生 工序; 产生量(t/a); 形态; 有害 成分; 产废 周期; 危险 特性; 防治 措施. 1; 废机油; HW08 900-214-08; 设备维修; 0.5; 液态; 油类; 一年; T，I; 设危废暂存间，委托有资质单位定期处置. 2; 废导 热油; HW08 900-249-08; 导热油 更换; 0.5; 液态; 油类; 一年; T，I. 3; 废油桶; HW08 900-249-08; 设备维修; 0.05; 固态; 油类; 一年; T，I. 4; 废棉纱、 废手套; HW49 900-041-49; 设备维修; 0.01; 固态; 油类; 一年; T/In. 表4-14 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况 贮存场所; 危险废物 名称; 位置; 占地 面积; 贮存 方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 危废暂存间; 废机油; 厂区西侧; 10m2; 专用容器密闭储存; 1.0t; 一年. 废导热油; 专用容器密闭储存; 1.0t. 废机油桶; 分类堆放; 0.1t. 废棉纱、废手套; 专用容器密闭储存; 0.1t. ②危险废物环境影响分析 本项目运营过程中主要危险废物为废机油、废导热油、废机油桶、废棉纱、废手套，拟建设一座10m2的危险废物暂存间，危险废物单独分区存放，定期交有资质的单位处理，并严格限制其在厂区内的堆放时间，严禁将产生的危险废物随意堆存或出售等。 危险废物厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《建设项目危险废物环境影响评价指南》等的要求。本次评价依据废物全过程控制的原则，危险废物暂存间的建设、收集暂存处置、管理要求见表4-15。 表4-15 危险废物暂存间建设、收集暂存处置、管理要求一览表 序号; 危废间建设要求; 备 注. 1; 贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。. 2; 贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。. 3; 贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。. 4; 贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。. 5; 同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。. 6; 贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。. 二; 收集、储存要求. 1; 贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。 在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量 1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。 贮存易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物贮存库，应设置气体收集装置和气体净化设施；气体净化设施的排气筒高度应符合 GB 16297 要求。; 废机油、废导热油采用密闭容器钢制油桶进行收集、暂存。废含油棉纱和手套采用塑料分别收集暂存。 装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100毫米以上的空间。 盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准附的标签。. 三; 处置措施. 1; 暂存危废间，委托有资质单位签订危废收集、处置协议。. 四; 运输. 1; 本项目危险废物委托有运输危险废物资质的单位采用专用车辆运输。. 五; 管理要求. 1; 危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。 应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。 作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。 贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。 贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。 贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。 贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。. 贮存点应具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施。 贮存点应采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施。 贮存点贮存的危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆。 贮存点应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式等，采取防渗、防漏等污染防治措施或采用具有相应功能的装置。 贮存点应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过 3 吨。. 贮存设施产生的废水（包括贮存设施、作业设备、车辆等清洗废水，贮存罐区积存雨水，贮存事故废水等）应进行收集处理，废水排放应符合 GB 8978 规定的要求。 贮存设施产生的废气（含无组织废气）的排放应符合 GB 16297 和 GB 37822 规定的要求。 贮存设施产生的恶臭气体的排放应符合 GB 14554 规定的要求。 贮存设施内产生以及清理的固体废物应按固体废物分类管理要求妥善处理。 贮存设施排放的环境噪声应符合 GB 12348 规定的要求。. 危险废物标志牌按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）设置。标志牌参考样式见下图： 危险废物标签印刷的油墨应均匀，图案和文字应清晰、完整。危险废物标签的文字边缘宜加黑色边框，边框宽度不小于1mm，边框外宜留不小于3mm的空白。. 危险废物分区标志背景色应采用黄色，RGB颜色值为（255,255,0）。废物种类信息应采用醒目的橘黄色，RGB颜色值为（255,150,0）。字体颜色为黑色，RGB颜色值为（0,0,0）。危险废物分区标志的字体宜采用黑体字，其中“危险废物贮存分区标志”字样应加粗放大并居中显示。“危险废物贮存分区标志”字样与其他信息宜加黑色分界线区分，分界线的宽度不小于2mm。. 危险废物设施标志背景颜色为黄色，RGB 颜色值为（255,255,0；字体和边框颜色为黑色，RGB颜色值为（0,0,0）；危险废物设施标志字体应采用黑体字，其中危险废物设施类型的字样应加粗放大并居中显示。危险废物贮存设施标志宜采用坚固耐用的材料（如1.5mm～2mm冷轧钢板），并做搪瓷处理或贴膜处理。柱式标志牌的立柱可采用38×4无缝钢管或其他坚固耐用的材料，并经过防腐处理。三角形警告性图形与其他信息间宜加黑色分界线区分，分界线的宽度宜不小于3mm。危险废物贮存设施标志可采用横版或竖版的形式。. 危险废物的转移必须按照《危险废物转移管理办法》（生态环境部、公安部、交通运输部令第23号，2022年1月1日起施行）进行。 转移危险废物时，应当通过国家危险废物信息管理系统（以下简称信息系统）填写、运行危险废物电子转移联单，并依照国家有关规定公开危险废物转移相关污染环境防治信息。建设单位作为移出人应当履行以下义务： 1）对承运人或者接受人的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，并在合同中约定运输、贮存、利用、处置危险废物的污染防治要求及相关责任； 2）制定危险废物管理计划，明确拟转移危险废物的种类、重量（数量）和流向等信息； 3）建立危险废物管理台账，对转移的危险废物进行计量称重，如实记录、妥善保管转移危险废物的种类、重量（数量）和接受人等相关信息； 4）填写、运行危险废物转移联单，在危险废物转移联单中如实填写移出人、承运人、接受人信息，转移危险废物的种类、重量（数量）、危险特性等信息，以及突发环境事件的防范措施等； 5）及时核实接受人贮存、利用或者处置相关危险废物情况。 ③生活垃圾 本项目劳动定员14人/白班，6人/夜班。生活垃圾产生量以每人每班0.5kg计，年工作日300d，则本项目生活垃圾产生量为3.0t/a，生活垃圾经集中收集后由环卫部门统一处理。 综上所述，本项目产生的各类固体废物均得到了综合利用和合理处置，对周围环境影响较小。 五、地下水、土壤环境影响分析 （1）污染源 ①大气污染物排放至周边环境空气中，累积沉降对土壤环境的影响。 ②危废暂存间防渗层破坏，危险废物容器破损，废机油、废导热油经地表入渗后污染土壤甚至地下水。 （2）地下水、土壤环境保护措施与对策 ①设计施工要求 厂区污水管道按照《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）设计施工；危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）设计施工。 ②源头控制措施 本项目应加强日常管理，提高水的重复利用率，防止废水跑、冒、滴、漏；厂房全封闭，定期检查除尘设备，确保正常运行，最大程度地减少污染。 ③分区防控要求及措施 分区防渗是根据不同装置的防渗要求，进行不同程度的防渗处理，有效防止地表泄漏对地下水、土壤的影响。本项目防渗污染防治分区见表4-16，分区防渗图见图4-1。 表4-16 防渗分区表 序号; 装置; 防渗分区; 防渗技术要求. 1; 危废暂存间; 重点防渗区; 等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K≤1.0× 10-7 cm/s. 2; 生活污水沉淀池; 一般防渗区; 等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1.0× 10-7 cm/s. 3; 其他区域; 简单防渗区; 一般地面硬化. 图4-1 分区防渗图 ①重点防渗区 基础可采用抗渗钢筋混凝土。混凝土的强度等级不应低于C30，抗渗等级不应低于P8，厚度不应小于l60mm。混凝土防渗层应设置缩缝和胀缝，纵向和横向缩缝、胀缝宜垂直相交。混凝土防渗层在墙、柱、基础交接处应设衔接缝。 衬里应放在基础上，衬里要能够覆盖危废或其溶出物可能涉及的范围。在衬里上建造浸出液收集清除系统、径流疏导系统，并做到防风、防雨、防晒。 ②一般防渗区：由上至下依次为：200mm厚C30混凝土，100mm3:7灰土。 ③简单防渗区：项目厂区除重点防渗区和一般防渗区外都为简单防渗区（含办公区）采用一般地面硬化防渗。 为了确保防渗措施的防渗效果，施工过程中建设单位应加强施工期的管理，严格按防渗设计要求进行施工，并加强防渗措施的日常维护，使防渗措施达到应有的防渗效果。 六、生态 本项目在原厂内进行建设，占地范围内不涉及生态保护目标，项目周边主要为农田和村庄。本项目废气污染物能做到达标排放，废水洒水抑尘不外排，固体废物均得到了综合利用和合理处置，本项目建设对生态的影响较小。 七、环境风险 （1）风险源和风险物质 本项目风险源为危废暂存间，风险物质为废机油和废导热油，危险特征见表4-17。 表4-17 废矿物油的危险特征 相态; 闪点; 引燃温度; 易燃性. 液态; 76℃; 248℃; 易燃，遇明火、高热可燃，具有刺激性. （2）风险潜势判定 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q） 式中：q1、q2 ····qn --每种危险物质的最大存在总量，t。 Q1、Q2 ····Qn--每种危险物质的临界量，t。 当Q<1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；(2)10≤Q<100；(3)Q≥100 本项目涉及的危险物质为废机油。依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B表B.1，油类物质的临界量为2500t。本项目废机油最大存在总量为0.2t，废导热油最大存在总量为0.5t，故Q<1，环境风险潜势为I，属于简单分析，评价对风险物质环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面做出定性说明。 （3）环境影响途径和危害后果 ①废机油、废导热油泄漏直接对周边土壤和水体环境产生影响 ②废机油、废导热油引起的火灾、爆炸对周边大气环境造成的影响。 （4）环境风险防范措施 ①各类危险废物须进行申报登记，厂区建立符合标准的专门贮存设施和场所，妥善保存并设立危险废物标示牌，控制危险物质在厂区内的贮存量，交由有危险废物经营许可证的单位收集、运输、贮存和处理处置； ②企业应制定危废转移制度，并对危险废物的流向和最终处置进行跟踪，确保危险废物均得到合理处置； ③加强对工人的安全生产和环境保护教育和管理，按规定进行安全操作技术培训，严格规范操作； ④编制突发环境事件应急预案并成立应急救援组织机构； ⑤废机油、废导热油泄露风险防范和应急措施 - 危废暂存间设围堰，专人管理，定期巡查，发生废油泄漏时及时对泄漏处进行围堵，防止机油外排至厂区外，检查泄漏处，紧急维修，泄漏处维修完毕后对泄漏废油进行收集，交由有资质单位合理处置。 - 八、环保投资 - 本项目总投资800万元，环保投资45.65万，占总投资5.71%。 表4-18 环保投资表 序号; 污染源; 环保设施; 数量; 投资额. 1; 开方、截断、规边、压刨; 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒，风量23000m3 /h; 1套; 5万. 2; 蒸汽锅炉; 低氮燃烧+炉内SNCR脱硝+旋风除尘+布袋除尘; 1套; 10万. 3; 导热油炉; 低氮燃烧+炉内SNCR脱硝+旋风除尘+布袋除尘; 1套; 8万. 4; 生活污水; 生活污水沉淀池，0.5m3; 1个; 0.5万. 5; 噪声; 厂房隔声、基础减振; /; 3万. 6; 设备维修; 一座10m2的危废暂存间; 1个; 4万. 7; 工业固废; 一座100m2的工业固废间; 1个; 15万. 8; 办公生活; 垃圾箱; 3个; 0.15万. 合计; 45.65万. |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 | 开方、截断、规边、压刨 | 颗粒物 | 大带锯、截断锯、规边机、压刨机顶部各设1个集尘罩，4股废气引入1套布袋除尘器，处理后经15m高排气筒排出，除尘器风量23000m3 /h | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 蒸汽锅炉 | 颗粒物SO2、NOx、汞及其化合物、林格曼黑度 | 采用炉内低氮燃烧+炉内SNCR脱硝技术处理NOx，采用旋风除尘+布袋除尘处理烟尘，处理后经30m高排气筒排出 | 《山西省锅炉大气污染物排放标准》（DB141929-2019） |
|  | 导热油炉 | 颗粒物SO2、NOx、汞及其化合物、林格曼黑度 | 采用炉内低氮燃烧+炉内SNCR脱硝技术处理NOx，采用旋风除尘+布袋除尘处理烟尘，处理后经20m高排气筒排出 | 《山西省锅炉大气污染物排放标准》（DB141929-2019） |
| 地表水环境 | 软水系统废水 | COD、SS、含盐量 | 采暖期全部送襄汾县旭华建材有限公司作为洗砂用水；非采暖期部分送襄汾县旭华建材有限公司作为洗砂用水，部分厂区洒水抑尘 | / |
|  | 锅炉排污水 | COD、SS、含盐量 | 送襄汾县旭华建材有限公司作为洗砂用水 | / |
|  | 蒸锅冷凝水 | COD、SS | 送襄汾县旭华建材有限公司作为洗砂用水 |  |
|  | 生活污水 | COD、BOD、NH3-N、SS | 1个0.5m3沉淀池。采暖期送襄汾县旭华建材有限公司作为洗砂用水，非采暖期厂区洒水抑尘 | / |
| 声环境 | 设备 | 噪声 | 厂房隔声、基础减振、定期维护 | 厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 固体 废物 | 边角料外售生物质燃料生产企业；除尘灰和炉渣外售有机肥生产企业；废树脂由厂家回收；废机油、废导热油、废机油桶、废棉纱、废手套属于危险废物，在危废间暂存，定期交由有资质单位处置；厂区设3个垃圾箱，生活垃圾收集后交由环卫部门处置 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 危废暂存间：防渗性能不低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能；沉淀池：防渗性能不低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能；其他区域：一般水泥硬化 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 厂区绿化 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | （1）各类危险废物须进行申报登记，厂区建立符合标准的专门贮存设施和场所，妥善保存并设立危险废物标示牌，控制危险物质在厂区内的贮存量，交由有危险废物经营许可证的单位收集、运输、贮存和处理处置； （2）企业应制定危废转移制度，并对危险废物的流向和最终处置进行跟踪，确保危险废物均得到合理处置； （3）加强对工人的安全生产和环境保护教育和管理，按规定进行安全操作技术培训，严格规范操作； （4）编制突发环境事件应急预案并成立应急救援组织机构； （5）废矿物油泄露风险防范和应急措施 项目危废暂存间设围堰物料集中储存，专人管理，定期巡查，发生机油泄漏时及时对泄漏处进行围堵，防止机油外排至厂区外，检查泄漏处，紧急维修，泄漏处维修完毕后对泄漏机油进行收集，交由有资质单位合理处置。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | （1）机构设置 根据公司的实际情况，公司应配置1名兼职环保管理人员。负责厂区的环境管理工作，要及时提出存在的主要环境问题及有关建议，针对站点实际情况建立相应的环保规章制度，有效地落实环保措施，其主要职能应包括： ①贯彻执行国家、地方和上级主管部门制定的环境保护方针、政策、法令和法规； ②负责全公司环境保护工作计划的制定和实施； ③监督环保设施的运行及污染源控制，并负责对污染事故的调查处理； ④组织落实以环境保护为主要内容的技术措施、方案，监督“三同时”执行情况； （2）环境管理制度制定 制定相应的企业环境保护制度。如：“排污申报管理制度”、“环境保护奖惩条例”等，并建立环保设施的技术档案，使环境管理工作有法可依，有章可循，并逐步纳入法制化、标准化轨道。 |  |  |  |

# 六、结论

年加工30000立方米铅笔板建设项目，符合《临汾市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》、《襄汾县生态功能区划》和《襄汾县生态经济区划》要求，选址可行。在切实落实本报告表中提出的各项管理措施和环保措施的前提条件下，符合达标排放和总量控制的要求，对区域环境质量影响较小，对项目周边环境敏感保护目标影响较小。从环境保护角度讲，本项目的建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物（t/a） |  |  |  | 0.552 |  | 0.552 |  |
|  | 二氧化硫（t/a） |  |  |  | 0.202 |  | 0.202 |  |
|  | 氮氧化物（t/a） |  |  |  | 0.427 |  | 0.427 |  |
|  | 汞及其化合物（kg/a） |  |  |  | 0.01476 |  | 0.01476 |  |
| 废水 | 软水系统废水（t/a） |  |  |  | 2.8 |  | 0 |  |
|  | 锅炉排污水（t/a） |  |  |  | 1.2 |  | 0 |  |
|  | 蒸锅冷凝水 |  |  |  | 1.2 |  | 0 |  |
|  | 生活污水（t/a） |  |  |  | 0.48 |  | 0 |  |
| 一般工业 固体废物 | 除尘灰（t/a） |  |  |  | 7.758 |  | 7.758 |  |
|  | 炉渣（t/a） |  |  |  | 23.72 |  | 23.72 |  |
|  | 边角料（t/a） |  |  |  | 300 |  | 300 |  |
|  | 废树脂（t/a） |  |  |  | 0.02 |  | 0.02 |  |
| 危险废物 | 废机油（t/a） |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 |  |
|  | 废导热油（t/a） |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 |  |
|  | 废油桶（t/a） |  |  |  | 0.05 |  | 0.05 |  |
|  | 废棉纱、废手套（t/a） |  |  |  | 0.01 |  | 0.01 |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①