襄行审函﹝2024﹞42号

襄汾县行政审批服务管理局

关于襄汾县永合农业有限公司年生产5000吨

生物质环保颗粒燃料建设项目环境影响报告表的审批意见

襄汾县永合农业有限公司：

你公司报送的《襄汾县永合农业有限公司年生产5000吨生物质环保颗粒燃料建设项目环境影响报告表报批的申请》已收悉，根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，经研究，现对《襄汾县永合农业有限公司年生产5000吨生物质环保颗粒燃料建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）批复如下：

- 一、你公司拟建设年生产5000吨生物质环保颗粒燃料建设项目（项目代码：2310-141023-89-01-147059）建设地址：襄汾县邓庄镇涧沟村。主要建设内容是利用现有车间改造成主生产车间，新建破碎车间、粉碎料仓、成品车间、原料堆存区等储运工程，配套建设辅助工程、公用工程和环保工程。根据《报告表》及该项目专家审查意见，该项目在落实《报告表》提出的各项生态保护和污染防治设施及措施，满足污染物达标排放的前提下，项目对环境的不利影响能够得到有效减缓和控制。我局原则同意《报告表》中的环境影响评价总体结论和各项生态环境保护措施。

- 二、在项目建设和运营过程中，要全面落实《报告表》及本批复规定的各项生态保护和污染防治设施及措施，并重点做好以下工作：

（一）严格按照相关技术规范和设计标准等进行施工建设。

（二）严格落实大气污染防治措施。设置全封闭的产品库，粉碎后的粉料储存于封闭式的粉碎料仓中；破碎机斗入料口进行局部封闭，破碎工序产生的粉尘经一台布袋除尘器进行收集，处理后废气通过15m高排气筒排放；粉碎机进料口设置三面围挡集气罩，粉碎机落料点设置局部密闭罩，粉碎料仓负压集气，制粒机上方设置集气风管，共用一套布袋除尘器处理，最终由15m高排气筒排放；对皮带输送进行全封闭处理；厂内路面全部采用C20商品混凝土硬化，运输车辆均采用国六及以上车辆。

（三）严格落实水污染防治措施。本项目废水仅为少量职工日常生活污水，收集处理后用于厂区增湿抑尘。

（四）严格落实噪声污染防治措施。通过合理布局，选用低噪声设备、采用基础减振、厂房屏蔽等措施防治噪声污染，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准要求。

（五）严格落实固体废物污染防治措施。布袋除尘器除尘灰经收集后回用于生产；废矿物油、废油桶等危险废物的收集、暂存、转运、处置工作应严格按照国家危险废物管理有关规定进行，收集后暂存于危废暂存间内，定期交由有资质单位处置；生活垃圾送至环卫部门指定地点统一处理。

（六）加强施工期环境管理，防止工程施工造成环境污染或生态破坏。施工现场应满足“六个百分百”的要求，减少施工扬尘。

（七）强化环境风险防范措施。要严格按照《报告表》要求及国家有关环境风险防控技术标准及规范要求，建立有效的环境风险防范与应急管理体系，并定期开展环境风险排查，不断提升对环境风险防范的应急处理能力。

- （八）环境影响报告表经批准后，如项目的性质、规模、地点、工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，你公司应按有关要求重新报批环境评价文件。

- 三、要严格执行项目环保工程与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的生态环境保护“三同时”制度。项目各项生态环境保护措施及污染防治措施应纳入施工合同。项目建成后，要按照相关规定标准和程序开展环境保护竣工验收。经验收合格后，项目方可正式投入运行。自环评文件批准之日起满5年，未开工建设的，环评文件应当报我局重新审核。

四、你公司应在收到本批复后，立即将批准后的《报告表》送临汾市生态环境局襄汾分局，由临汾市生态环境局襄汾分局对该项目进行监督管理，并按规定接受环境保护行政主管部门的监督检查。

襄汾县行政审批服务管理局

2024年5月31日