襄行审函﹝2024﹞45号

襄汾县行政审批服务管理局

关于山西广宇达电力器材有限公司水泥制品生产建设项目环境影响报告表的审批意见

山西广宇达电力器材有限公司：

你公司报送的《水泥制品生产建设项目环境影响报告表报批的申请》已收悉，根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，经研究，现对《山西广宇达电力器材有限公司水泥制品生产建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）批复如下：

- 你公司拟建设水泥制品生产建设项目（项目代码：2404-141023-89-01-873449）建设地址：襄汾县古城镇安平村。主要建设内容为新建生产车间、原料库房，对厂区原有办公室进行改造装修，场地硬化、绿化等。购置安装混凝土搅拌、电动出杆转运车、离心机、模具、起重、钢筋笼生产、电焊机、空压机等生产设备，配套办公、供电、供水、环保等辅助设备。年产水泥电线杆15000根和水泥井壁管5000根。根据《报告表》及该项目专家审查意见，该项目在落实《报告表》提出的各项生态保护和污染防治设施及措施，满足污染物达标排放的前提下，项目对环境的不利影响能够得到有效减缓和控制。我局原则同意《报告表》中的环境影响评价总体结论和各项生态环境保护措施。

- 二、在项目建设和运营过程中，要全面落实《报告表》及本批复规定的各项生态保护和污染防治设施及措施，并重点做好以下工作：

（一）严格按照相关技术规范和设计标准等进行施工建设。

（二）严格落实大气污染防治措施。对厂区进行硬化，运输采用符合环保要求的封闭式车辆，物料堆放在全封闭原料库内，并设置雾化喷淋装置洒水抑尘；蒸汽发生器使用燃料为柴油，并配备低氮燃烧器，烟气经13m高的排气筒DA001排放；配料机、搅拌机进料口三面围挡，顶部集气，上方设置集尘罩，配料机落料点设负压集气管，共用一台布袋除尘器进行除尘，废气经处理后引一根15m高排气筒（DA002）进行排放；水泥筒仓呼吸粉尘经仓顶布袋除尘器+高于仓顶3m的排气筒处理排放。

（三）严格落实水污染防治措施。搅拌机冲洗废水经1个2m3的沉淀池沉淀后回用于搅拌工序；软水机排污水用于厂区洒水抑尘，不外排；蒸养工序蒸汽冷凝水经收集后回用于搅拌作业；在厂区东侧出入口设标准化洗车平台一座， 配套三级沉淀池及相应风干、保温装置，洗车废水经三级沉淀后回用，不外排；在厂区地势最低处设置一座160m3初期雨水收集池及雨水收集渠道，配套后期雨水截断装置，收集的初期雨水沉淀后用于厂区、道路洒水抑尘，不外排；职工盥洗废水经收集沉淀后用于厂区洒水抑尘。

（四）严格落实噪声污染防治措施。通过生产车间南侧及西侧设置双层墙体，墙体之间设置隔声棉，选用低噪声的设备、设置减震垫、消音器，并在厂区四周种植树木等措施防治噪声污染，确保厂界四周噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准要求。

（五）严格落实固体废物污染防治措施。离心机脱出的泥浆、搅拌工序剩余混凝土、生产洒落的混凝土经收集后外售至襄汾县成功新型建材有限公司进行综合利用；除尘灰经收集后回用于生产；冲洗废水沉淀池残渣经收集后，回用于混凝土搅拌工序；设置一间10m2危废暂存间，废机油、废油桶等危险废物的收集、暂存、转运、处置工作应严格按照国家危险废物管理有关规定进行，收集后暂存于危废暂存间内，定期交由有资质单位处置；生活垃圾集中收集后交由环卫部门清运处置。

（六）加强施工期环境管理，防止工程施工造成环境污染或生态破坏。施工现场应满足“六个百分百”的要求，施工工地设置围挡，土方堆存及时苫盖，严格划定作业区，及时回填土方，减少施工扬尘；建设足够容积的沉淀池，施工期间废水经收集后回用于场地洒水降尘，不外排。

（七）强化环境风险防范措施。要严格按照《报告表》要求及国家有关环境风险防控技术标准及规范要求，建立有效的环境风险防范与应急管理体系，并定期开展环境风险排查，不断提升对环境风险防范的应急处理能力。

- （八）环境影响报告表经批准后，如项目的性质、规模、地点、工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，你公司应按有关要求重新报批环境评价文件。

- 三、要严格执行项目环保工程与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的生态环境保护“三同时”制度。项目各项生态环境保护措施及污染防治措施应纳入施工合同。项目建成后，要按照相关规定标准和程序开展环境保护竣工验收。经验收合格后，项目方可正式投入运行。自环评文件批准之日起满5年，未开工建设的，环评文件应当报我局重新审核。

四、你公司应在收到本批复后，立即将批准后的《报告表》送临汾市生态环境局襄汾分局，由临汾市生态环境局襄汾分局对该项目进行监督管理，并按规定接受环境保护行政主管部门的监督检查。

襄汾县行政审批服务管理局

2024年7月12日