襄行审函﹝2025﹞9号

襄汾县行政审批服务管理局

关于山西富康农产品有限公司年产20万吨小麦

面粉项目环境影响报告表的审批意见

山西富康农产品有限公司：

你公司报送的《山西富康农产品有限公司年产20万吨小麦

面粉项目环境影响报告表报批的申请》已收悉，根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，经研究，现对《山西富康农产品有限公司年产20万吨小麦面粉项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）批复如下：

- 一、你公司拟建设年产20万吨小麦面粉项目（项目代码： 2412-141023-89-01-277781）建设地址：襄汾县古城镇北姚村北。主要建设内容为设置毛麦处理车间、制粉车间、净粮车间、存储车间、成品车间等。安装专业生产线及其它辅助设备，全部投入生产每年可生产小麦面粉20万吨。根据《报告表》及该项目专家审查意见，该项目在落实《报告表》提出的各项生态保护和污染防治设施及措施，满足污染物达标排放的前提下，项目对环境的不利影响能够得到有效减缓和控制。我局原则同意《报告表》中的环境影响评价总体结论和各项生态环境保护措施。

- 二、在项目建设和运营过程中，要全面落实《报告表》及本批复规定的各项生态保护和污染防治设施及措施，并重点做好以下工作：

（一）严格按照相关技术规范和设计标准等进行施工建设。

（二）严格落实大气污染防治措施。卸粮站全封闭设置，卸粮粉尘通过设置1台风量为20000m3/h的脉冲袋式除尘器处理，达标后由高于厂房3m（离地高度38m）的排气筒（DA001）排放；

初清工序初清筛、振动筛、旋振筛、毛麦入仓各工序粉尘经各自集气管道、吸风机收集之后进入1套风量为15000m3/h的脉冲袋式除尘器（TA002）。有机杂质入仓、磁选、粉碎粉尘经各自管道、吸风机收集后进入1套风量为800m3/h的脉冲袋式除尘器（TA003）。以上废气汇入同一根排气筒，最终经高于厂房3m（离地高度38m）的排气筒（DA002）排放；小麦清理工序毛麦出仓、一次清筛风选、磁选、一次搓擦、二次清筛粉尘经各自集气管道、吸风机收集之后进入1套风量为16000m3/h的脉冲袋式除尘器（TA004）。一次去石粉尘经集气管道收集之后，进入配套设置的1台风量为17000m3/h的脉冲袋式除尘器（TA005）。二次去石粉尘经集气管道收集之后，进入配套设置的1台风量为15000m3/h的脉冲袋式除尘器（TA006）。二次搓擦、三次清筛、色选、净麦仓进麦粉尘经各自集气管道、吸风机收集之后进入1套风量为16000

m3/h的脉冲袋式除尘器（TA007）。有机杂质粉碎粉尘经各自管道、吸风机收集后进入1套风量为1600m3/h的脉冲袋式除尘器（TA008）。制粉工序磨粉机粉尘经集气管道收集之后分别进入1套风量为14000m3/h的脉冲袋式除尘器（TA009、TA010）。高方平筛、清粉机、振动打麸机、撞击送粉机设备全部为全封闭系统，设备之间以密闭螺旋输送方式输送，粉尘经集气管道、吸风道收集之后，进入布袋除尘器进行处理，本环节共设置3套除尘器（TA011、TA012、TA013），除尘器风量为20000m3/h。

以上小麦清理、制粉工序废气经排气管道引至室外后汇入同一根排气筒，沿清粉、制粉车间墙壁引至楼顶，最后经高于厂房3m（离地高度38m）的排气筒（DA003）排放；配粉、副产品工序所有设备均为密闭系统，物料输送以密闭螺旋输送机输送，所有粉尘经各自集气管道收集后进入一套风量为16000m3/h的布袋除尘器（TA014）进行处理，处理达标后经高于厂房3m（离地高度38m）的排气筒（DA004）排放。

（三）严格落实水污染防治措施。运营期润麦用水全部进入产品或生产过程中挥发，无生产废水产生；生活污水经收集处置后用于厂区洒水抑尘，含粪便污水进入旱厕，定期清掏，回用于周边农田；在厂区地势低洼处设置1座容积为100m3的初期雨水收集池，初期雨水经收集后回用于厂区洒水抑尘。

（四）严格落实噪声污染防治措施。通过选用低噪声的设备、隔音，加强设备维护管理等措施防治噪声污染，确保厂界四周噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）中2类区标准要求。

（五）严格落实固体废物污染防治措施。初清、小麦清理工序产生的有机杂质收集后进行粉碎，后进入副产品加工工序麦麸仓，打包后作为副产品外售当地养殖企业作为饲料使用；初清、清理、配粉、副产品工序产生的无机杂质经收集后由汽车运输至当地环卫部门指定地点进行处置；包装环节产生的废包装袋经收集后外售当地废品收购站；初清工序、清理工序产生的除尘灰统一收集之后与无机杂物一同由汽车送至当地环卫部门指定地点统一处理；制粉工序和配粉工序产生的除尘灰统一收集之后全部回用于配粉工序；设置一间10m2危废暂存间，废矿物油、废油桶、废棉纱等危险废物的收集、暂存、转运、处置工作应严格按照国家危险废物管理有关规定进行，收集后暂存于危废暂存间内，定期交由有资质单位处置；厂区内设置垃圾收集箱，生活垃圾经收集后交由环卫部门进行统一处置。

（六）加强施工期环境管理，防止工程施工造成环境污染或生态破坏。施工现场应满足“六个百分百”的要求，减少施工扬尘；采用低噪声施工设备，合理安排施工时间，减少施工噪声影响。

（七）强化环境风险防范措施。要严格按照《报告表》要求及国家有关环境风险防控技术标准及规范要求，建立有效的环境风险防范与应急管理体系，并定期开展环境风险排查，不断提升对环境风险防范的应急处理能力。

- （八）环境影响报告表经批准后，如项目的性质、规模、地点、工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，你公司应按有关要求重新报批环境评价文件。

- 三、要严格执行项目环保工程与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的生态环境保护“三同时”制度。项目各项生态环境保护措施及污染防治措施应纳入施工合同。项目建成后，要按照相关规定标准和程序开展环境保护竣工验收。经验收合格后，项目方可正式投入运行。自环评文件批准之日起满5年，未开工建设的，环评文件应当报我局重新审核。

四、你公司应在收到本批复后，立即将批准后的《报告表》送临汾市生态环境局襄汾分局，由临汾市生态环境局襄汾分局对该项目进行监督管理，并按规定接受环境保护行政主管部门的监督检查。

襄汾县行政审批服务管理局

2025年5月19日